Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2023 № 181

р.п. Хвойная

Об утверждении Положения по организации эксплуатационного технического обслуживания системы оповещения населения

Хвойнинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07.07.2003 года № 126 – ФЗ «О связи», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение по организации эксплуатационного технического обслуживания системы оповещения населения Хвойнинского муниципального округа.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального округа Ермолина М.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава округа							С.А.Новоселова

Утверждено

постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального

округа от 09.02.2023  № 181

ПОЛОЖЕНИЕ

по организации эксплуатационного технического обслуживания систем оповещения населения Хвойнинского муниципального округа

- Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07.07.2003 года № 126 – ФЗ «О связи», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

1.1. Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - ТСО МАСЦО).

1.2. ТСО МАСЦО осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации. ТСО МАСЦО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией, являются работоспособными. Работоспособное состояние ТСО МАСЦО подразумевает его исправность.

1.3. Оконечные средства оповещения ТСО МАСЦО используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации.

1.4. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию ТСО МАСЦО в работоспособном состоянии. Задачами эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО являются:

- предупреждение   преждевременного   износа   механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО МАСЦО от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО МАСЦО;

- доведение параметров и характеристик ТСО МАСЦО до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы ТСО МАСЦО.

К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО относятся:

- планирование эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО МАСЦО;

- оценка технического состояния ТСО МАСЦО.

1.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО осуществляется подведомственными Администрации Хвойнинского муниципального округа (далее – Администрации округа) предприятиями (учреждениями, подразделениями), либо другими юридическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Продление эксплуатационного ресурса ТСО МАСЦО, установленного эксплуатационно-технической документацией осуществляется ежегодно Администрацией округа, в собственности которой находятся ТСО МАСЦО, с участием представителей ГУ МЧС России по Новгородской области и организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Для определения предельного срока эксплуатации ТСО МАСЦО привлекаются представители производителей этих ТСО МАСЦО.

1.7. Введенные в эксплуатацию ТСО МАСЦО заносятся в книгу учета ТСО приложение № 1 к настоящему положению.

2. Организация эксплуатационно-технического обслуживания технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Хвойнинского муниципального округа

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО планируется Администрацией округа, а осуществляется организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание.

2.2. Документами и исходными данными для планирования эксплуатационно-технического обслуживания являются:

- эксплуатационно-техническая документация;

- паспорт (формуляр) ТСО МАСЦО;

- состояние ТСО МАСЦО;

- наличие ЗИП и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационно-технического обслуживания.

2.3. Планирующими документами по эксплуатационно-техническому обслуживанию являются:

- план график технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение № 2 настоящему положению;

- план проведения технического обслуживания ТСО МАСЦО приложение № 3.

2.4. Для технического обслуживания ТСО МАСЦО предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (далее-ТО № 1);

- техническое обслуживание №2 (далее-ТО № 2).

2.5. При переходе к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний
периоды на ТСО МАСЦО, эксплуатирующихся вне отапливаемых помещений, работы сезонного технического обслуживания осуществляются во время проведения ТО-1 и ТО-2.

2.6. Содержание работ по каждому виду технического обслуживания определено технологическими картами эксплуатационно-технической документацией.

2.7. План-график технического обслуживания, план проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) ТСО МАСЦО приложение № 3 к настоящему положению, хранится в течение 3 лет в Администрации округа, согласовывается с организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности ТСО МАСЦО в порядке, определяемом договором.

2.8. ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию ТСО МАСЦО старшего дежурного оперативного ЕДДС Хвойнинского муниципального округа (далее – СДО ЕДДС округа), установленных в пункте управления ЕДДС округа. В ходе проведения технической проверки готовности к задействованию ТСО МАСЦО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга. Выполнение ЕТО отражается в журнале приема и сдачи дежурств СДО ЕДДС округа.

2.9. ТО-1 проводится ежеквартально, ТО-2 раз в год, установленным план графиком технического обслуживания ТСО МАСЦО. Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО.

2.10. Для проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО выключается. При отсутствии возможности резервирования ТСО и линий связи, на период технического обслуживания, допускается одновременное выключение не более 10 % направлений оповещения. На данных направлениях оповещения должно быть заранее организовано и обеспечено оповещение населения с использованием резервных ТСО МАСЦО.

2.11. Выключение ТСО МАСЦО по каждому виду технического обслуживания осуществляется организацией, в полномочия которой входят вопросы поддержания в постоянной готовности, по согласованию с СДО ЕДДС района, уполномоченными на включение (запуск) ТСО МАСЦО и с уведомлением оперативного дежурного смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новгородской области не позднее, чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО МАСЦО.

2.12. Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении

следующих условий:

- на ТСО МАСЦО выполнен перечень работ, предписанных эксплуатационно-технической документацией;

- устранены все выявленные неисправности;

- внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО МАСЦО (при проведении текущего ремонта) и формуляры (паспорта) ТСО МАСЦО (при проведении ТО-2).

2.13. Результаты проведения ТО-2 оформляются актом, приложение № 4 к настоящему положению.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО;

- экземпляр № 2 хранится в управлении по делам ГО и ЧС Администрации округа.

2.14. Формуляр (паспорт) ТСО МАСЦО является документом, в котором ведутся записи о поступлении, ходе эксплуатации и выбытии оборудования.

2.15. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, за которым закреплено ТСО МАСЦО.

2.16. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО МАСЦО должен быть заведен его дубликат приложение № 5к настоящему положению.

2.17. Текущий ремонт ТСО МАСЦО является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт производится специалистами организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО. Результаты проведения текущего ремонта заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

2.18.	В случае невозможности самостоятельного восстановления
неисправных ТСО (их функциональных блоков, узлов и элементов) ремонт осуществляется в специализированных мастерских (у производителей). Восстановленные в результате ремонта функциональные блоки, узлы и элементы используются для укомплектования запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее-ЗИП).

3. Организация оценки технического состояния

- технических средств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Хвойнинского муниципального округа

3.1. Оценка технического состояния МАСЦО осуществляется Администраций округа. Техническое состояние ТСО МАСЦО проводится в рамках комплексных проверок готовности ТСО МАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

Для проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО привлекаются представители организации, осуществляющие эксплуатационно-техническое обслуживание.

Администрация округа не позднее чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния ТСО МАСЦО письменно уведомляет организацию, осуществляющую эксплуатационно-техническое обслуживание, о дате ее проведения.

3.2. При проведении оценки технического состояния МАСЦО проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО

- организация и качество выполнения эксплуатационно - технического обслуживания;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

3.3. При проверке наличия, комплектности и работоспособности ТСО

МАСЦО проверяются:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации, книге учета ТСО МАСЦО, а также договору на эксплуатационно-техническое обслуживание;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие измеренных параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, указанным в эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической

документацией.

3.4.	При проверке организации и качества выполнения эксплуатационно-технического обслуживания ТСО МАСЦО проверяется:

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно- технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копию документов об обучении персонала ЕДДС района по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3.5. При проверке наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП ТСО МАСЦО проверяются:

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта

ТСО МАСЦО.

3.6. Количество проверяемых ТСО МАСЦО определяется планом проведения комплексной проверки МАСЦО и должно составлять не менее 50% от их общего количества.

3.7. До начала проведения оценки руководитель организации,
осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, представляет справку Администрации округа о наличии и состоянии ТСО МАСЦО приложении № 6 к настоящему положению.

3.8.Техническое состояние МАСЦО оценивается:

Оценка «удовлетворительно», если:

- не менее 90% проверяемых ТСО МАСЦО работоспособны;

- эксплуатационно-техническое обслуживание организовано и осуществляется в соответствии с Положением;

- ЗИП имеется и укомплектован не менее чем на 60% от требуемого количества, а также имеются договоры на ремонт неисправных ТСО;

- контроль качества выполнения работ эксплуатационно-технического обслуживания осуществляется своевременно.

Оценка «неудовлетворительно», если не выполнено первое требование на оценку «удовлетворительно».

3.9.	По результатам оценки оформляется акт приложение № 7.

Акт оформляется в двух экземплярах:

- экземпляр № 1 хранится в Администрации района;

- экземпляр № 2 направляется руководителю организации, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО, для устранения выявленных недостатков.

Приложение №1

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

от 09.02.2023  № 181

КНИГА

учета технических средств оповещения

____________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Начата: "__" __________ 20__ г.

Окончена: "__" __________ 20__.

Содержание

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

1. _________________________________________________________

(Наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

от 09.02.2023  № 181

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава Хвойнинского муниципального округа)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «СОГЛАСОВАНО»

### _________________________________

### (наименование организации)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

ПЛАН-ГРАФИК
технического обслуживания технических средств оповещения

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения

__________________________________________ на 20__ год

(наименование муниципального района)

| № п/п | Организация, адрес местонахождения и наименование ТСО | Вид ЭТО | Обслуживающая организация, ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение № 3

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

от 09.02.2023  № 181

## «СОГЛАСОВАНО»

### _________________________________

### (наименование организации)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

ПЛАН
проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2)
технических средств оповещения муниципальной автоматизированной

системы централизованного оповещения Хвойнинского муниципального округа на 20__ год

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Приложение №4

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

АКТ

проведения технического обслуживания (ТО-2)

технических средств оповещения

________________________________________________________

(Наименование системы оповещения)

Комиссия в составе:

председатель

(Должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на сновании

в период с	по	провела проверку качества проведения

технического обслуживания № 2 и технического состояния ТСО МАСЦО.

1.  Результаты  технического обслуживания №2 средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом обслуживании, и их причины. Рекомендации по мероприятиям,  которые   необходимо   провести   для   их предотвращения:

3. По результатам проведения технического обслуживания состояние средств оповещения оценивается:_______________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО МАСЦО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:_____________________________________

5.	Лучшими   специалистами   по   содержанию   средств оповещения
являются:

6.	Предложения        по        совершенствованию технического
обслуживания:

Председатель комиссии:

(Подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:	         ________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____

Приложение № 5

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

____________________________________

(Наименование и индекс ТСО)

(Дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1.Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на_________________________ (наименование   ТСО),   является неотъемлемой

принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер):_______________________________

- Дата изготовления: «_____»__________20____г.

- Заводской номер: _________________________

1.5. Предприятие – производитель (наименование, почтовый и юридический
адрес):___________________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1.____________________________________________предназначен для работы

2.2.	ТСО обеспечивает в соответствии с таблицей

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с таблицей.

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.

Ресурс      технического      средства      оповещения      до первого______________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы 	лет, в том числе срок хранения

лет (года)

(в консервации (упаковке) изготовителя, в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с таблицей.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  |  |  |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с таблицей.

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с таблицей.

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с таблицей

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3.Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических

характеристик по________________________в соответствии с таблицей.

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в таблицу.

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с таблицей.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте.

_____________________________             ________________            №      _____________________

(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

(Предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации _____________________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта ______________________________________________________________________________________________

(Параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт__________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_________________________________________________________________

(Вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний__________________________________________________________

(Указания о соответствии технических характеристик, полученных при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

12.3.Свидетельство о приеме и гарантии.

_____________________________             ________________            №      _____________________

(Наименование ТСО)	(Обозначение)	(Заводской номер)

_________________         __________________ согласно ___________________

(Вид ремонта)	(Наименование предприятия,	(Вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта_________________________________________

(параметр, определяющий ресурс)

____________________________________в течении срока службы _______лет

(года), в том числе срок хранения______________________________________

(условия хранения лет (года))

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения   требованиям   действующей   технической   документации при соблюдении    потребителем   требований   действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП              	         _________________

(при наличии)         (Личная подпись)                             (ФИО)

«____»___________20___г.

13.  Особые отметки

13.1.Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО._____________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с таблицей.

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре

пронумерованных	страниц.

МП (при наличии)                     (Количество)

(Запись производится на обороте последнего и заверяется подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

Приложение № 6

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

на 	20	г.

(Наименование системы оповещения)	                            (Число, месяц)

- Обеспеченность техническими средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Техническое состояние технических средств оповещения:

- оценка технического состояния;

- проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

- наличие и укомплектованность ЗИП;

- расход ресурса за период эксплуатации; -запас ресурса до очередных ремонтов;

- наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

- оценка технического состояния ТСО при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние эксплуатационно-технического обслуживания:

- соблюдение периодичности, сроков и качества проведения эксплуатационно-технического обслуживания;

- соответствие принятых на эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО МАСЦО учетным данным; закрепление ТСО за сотрудниками организации эксплуатирующие ТСО МАСЦО;

- соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и

электробезопасности;

- обеспеченность ТСО источниками электропитания;

- наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

- условия эксплуатационно-технического обслуживания и привлекаемые к нему силы и средства;

- аварийность ТСО;

- проведение сверок учетных данных.

4. Организация эксплуатационно-технического обслуживания в том числе ремонта:

- планирование эксплуатационно-технического  обслуживания;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

- наличие специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

- условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

- наличие расчета ЗИП;

- состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

- контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____»________________20____г.

Приложение № 7

к Положению об эксплуатационно-

технического обслуживания

муниципальной автоматизированной

систему централизованного оповещения

населения Хвойнинского муниципального округа

## «УТВЕРЖДАЮ»

### _________________________________

### (Глава муниципального района)

_______________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

«____» ___________ 20____г.

АКТ

по результатам оценки технического

состояния технических средств оповещения

(Наименование системы оповещения)

Цель и задачи оценки технического состояния МАСЦО:

- определение готовности ТСО к использованию МАСЦО;

- оценка организации и качества выполнения эксплуатационно-технического  обслуживания, в том числе ремонта ТСО;

- своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

Председатель_________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы)

Члены комиссии__________________________________________________________

(Должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании ____________________________________________________________

в период с _____ по __________провела проверку технического состояния ТСО_________________МАСЦО.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

- наличие ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на ТСО МАСЦО, книге учета ТСО, а также договору на эксплуатационно-технического  обслуживания;

- соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО МАСЦО;

- соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным эксплуатационно-технической документации;

- выполнение ТСО функций, заданных эксплуатационно-технической

документацией.

2. Организация и качество выполнения эксплуатационно-технического обслуживания в том числе:

- наличие договора на эксплуатационно-техническое обслуживание (при его выполнении сторонними организациями);

- наличие и соответствие планирующих документов эксплуатационно –технического обслуживания;

- наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО МАСЦО;

- соответствие и полнота выполнения эксплуатационно –технического обслуживания;

- наличие и целостность пломб и печатей на ТСО МАСЦО;

- копию документов об обучении персонала ЕДДС района по эксплуатации ТСО МАСЦО;

- квалификация ответственных специалистов за техническое обслуживание ТСО МАСЦО (копии документов, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия, соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

- наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей) документации на  ТСО МАСЦО (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатура) и эксплутационно-техническая документация на ТСО МАСЦО;

- соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО МАСЦО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте) ТСО МАСЦО;

- своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта

ТСО МАСЦО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния МАСЦО: «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Рекомендации:_______________________________________________________

Председатель комиссии:___________________________________________________________

(Подпись)

Члены комиссии:___________________________________________________________

(Подпись)                          __________________________________________________________________

(Подпись)

«____»___________20____г.