|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул. К.Маркса 66б

Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХВОЙНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

разработано в соответствии с муниципальным контрактом № 01503000080190000270001 от 03.06.2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск  2019 г.

| Заказчик | Администрация Хвойнинского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр ««ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХВОЙНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

разработано в соответствии с муниципальным контрактом № 01503000080190000270001 от 03.06.2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 				Коржавин К.Е.

г. Курск  2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

- Назин О.С.			— директор

- Сабельников А.Н		— главный архитектор проекта

- Коржавин К.Е.		— руководитель проекта

- Бурцева Н.А.			— начальник отдела картографии

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

Ярешко С.И.			— архитектор

- Ашурков В.В.		— архитектор

- Бартенева Е.В.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.		— инженер-картограф

- Косякова О.И.		— инженер-картограф

- Гальчанский К.Б.		— гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

Введение	7

Состав проектных материалов	7

I.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	9

2. Географическое положение	13

3.Краткая историческая справка.	14

4.Природные условия и ресурсы.	21

4.1. Климатические  условия.	21

4.2. Инженерно-геологические условия.	22

4.3 Гидрологическая характеристика.	23

4.4 Естественная растительность и зеленые насаждения	24

5. Ранее разработанная проектно-градостроительная документация	25

6. Зоны с особыми условиями использования территорий.	25

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	25

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	25

6.1.2. Береговые полосы общего пользования водных объектов.	26

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	27

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	27

II.	ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	36

1.	Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	36

1.1	Экономическая база	36

1.1.2 Прогнозируемые направления развития	38

экономической базы Хвойнинского городского поселения.	38

2.2.	Население	40

2. Стратегические направления градостроительного развития Хвойнинского городского поселения.	42

2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	42

2.2. Земельные ресурсы.	43

2.2.1. Земли населенных пунктов	44

3. Современное использование территорий населенных пунктов.	44

3.1  Рабочий поселок Хвойная	44

4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.	45

4.1 Развитие планировочной структуры рабочего поселка Хвойная.	46

4.4. Функциональное зонирование территории	46

5. Жилой фонд и развитие жилых зон.	47

5.1. Существующий жилой фонд.	47

5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	48

5.3. Культурно-бытовое обслуживание.	49

5.3.1 .Система здравоохранения.	50

5.3.2. Система образования.	53

5.3.3. Культура.	55

5.3.4 .Физическая культура и спорт.	57

5.3.5. Потребительский рынок.	59

5.3.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	63

5.4. Производственные зоны.	66

5.5. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.	67

5.6. Зоны и объекты специального использования.	68

5.6.1. Зона кладбища.	68

5.7. Зоны сельскохозяйственного использования	69

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	69

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	69

1.	Транспортная инфраструктура.	69

1.1.	Внешний транспорт	69

1.2.	Улично-дорожная сеть	72

2.	Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	78

2.1.	Водоснабжение и водоотведение	78

2.2.	Теплоснабжение.	80

2.3.	Газоснабжение.	83

2.4.	Электроснабжение.	86

2.5. Сети связи.	87

2.5.	Инженерная подготовка территории.	88

3.	Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	93

3.1.	Территории объектов культурного наследия	93

4.	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	97

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)	97

1. Состояние окружающей среды на территории Хвойнинского городского поселения.	97

1.1.	Охрана атмосферного воздуха.	97

1.2.	Охрана и восстановление водных объектов.	98

1.3.	Состояние почв.	99

1.4.	Санитарная очистка территории.	100

1.4.1 Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.	100

2.	Эколого-градостроительные мероприятия	102

2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	102

2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	102

2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	103

2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	103

2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	103

V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	104

1.	Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.	106

1.1.	Факторы коммунально-бытового и жилищного характера	106

1.2.	Факторы эпидемиологического и экологического характера	106

1.3 Природные факторы	106

1.4 Техногенные факторы	107

2.	Инженерно – технические мероприятия по ГО и ЧС	113

2.1	Инженерно – технические мероприятия по ГО	113

2.2	Инженерно – технические мероприятия по  ЧС природного и техногенного характера.	113

2.2.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	113

2.2.2. Мероприятия по  ЧС природного характера	115

Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	115

Мероприятия по защите населения при наводнениях	115

Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	116

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	116

2.2.3. Мероприятия по  ЧС техногенного характера.	117

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	117

21. Заключение	123

# Введение

- Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения Хвойнинского муниципального района Новгородской области (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом № 01503000080190000270001 от 03.06.2019 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Хвойнинского муниципального района.

- Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, нормативами градостроительного проектирования Новгородской области, Уставом Хвойнинского городского поселения, техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Новгородской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Новгородской области.

- Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://pkk5.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПТ) по Новгородской области.

- При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения использованы следующие периоды:

- исходный год 	– 2019 год;

- I очередь 		– 2024 год;

- расчетный срок 	– 2039 год.

# Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Проект внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения Хвойнинского муниципального района Новгородской области (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:5000;

- карта границ муниципального образования (М 1: 5000);

- карта функциональных зон М 1:5000.

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий городского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Новгородской области;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Хвойнинского муниципального района;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования проекта внесения изменений в Генеральный план Хвойнинского городского поселения Хвойнинского муниципального района Новгородской области:

- карта современного использования территории М 1:5000;

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:5000;

- карта транспортной и инженерной инфраструктуры М 1:5000;

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000.

Муниципальное образование Хвойнинское городское поселение в соответствии с областным законом от 17 января 2005 года №396-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хвойнинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» является муниципальным образованием с административным центром в р.п.Хвойная. Областным законом от 17 января 2005 года №396-ОЗ  установлены границы МО Хвойнинского городского поселения согласно Приложению 1 к данному закону.

- МО Хвойнинское городское поселение расположено в центральной части Хвойнинского муниципального района Новгородской области.

- В состав территории муниципального образования Хвойнинского городского поселения входит населенный пункт р.п.Хвойная.

Современная градостроительная ситуация в Хвойнинском городском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной градостроительной документации. В 1977 г. Ленинградским государственным институтом проектирования городов «ЛЕНГИПРОГОР» был разработан Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (главный архитектор Кулаков Е.И.).

- В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития Хвойнинского городского поселения.

- Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении, поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

- Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Генеральный план разрабатывается на период до 2039 г. (20 лет).

- Генеральный план разработан на картографических, текстовых материалах предоставленных администрацией Хвойнинского городского поселения. Хвойнинского муниципального района

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХВОЙНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положений, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до  органов местного самоуправления.

- В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

- Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9  Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Новгородской области принят областной закон «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» от 14.03.2007 года № 57-ОЗ. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Новгородской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования к составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области.

- Кроме этого постановлением Администрации Новгородской области от 01.08.2008 года № 266 утверждено «Положение о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Новгородской области и подготовки по ним заключений». Указанное положение разработано в соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований" и определяет процедуру рассмотрения и подготовки Администрацией области заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, а также проектов схем территориального планирования муниципальных районов области, генеральных планов городского округа Великий Новгород, поселений области. Положением установлено, что рассмотрение проектов документов территориального планирования и подготовку заключения о согласовании (об отказе в согласовании) этих документов организует управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования».

В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с областным законом от 13.10.2006 №733-ОЗ "О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности", постановлением Администрации Новгородской области от 16.08.2018 года №413 утверждено «Положение об инспекции государственного строительного надзора Новгородской области».

Указанное Положение определяет назначение, виды, состав и порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования на территории области.

- В соответствии с пунктом 1.2. Положения, региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом от 13.10.2006 №733-ОЗ "О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности", а также с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Новгородской области, техническими регламентами, с учетом особенностей поселений, природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных и других особенностей области и ее отдельных территорий.

- В пункте 2.1. Положения указано, что региональные нормативы градостроительного проектирования учитываются при подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городского округа и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- В соответствии с вышеуказанным Положением, был утвержден сводный перечень региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области. В настоящее время ведутся работы по подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области.

- О важности и необходимости проведения работ по подготовке генеральных планов поселений расположенных на территории Новгородской области и говорит тот факт, что областным законом от 21.12.2009 года № 646-ОЗ были определены условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2021 годы» в части разработки генеральных планов поселений в 2019 году для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области, а также критерии отбора городских и сельских поселений области для предоставления указанных субсидий.

- Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Хвойнинского городского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

- Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

- Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе, дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований, так как в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности, если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории, особенности установленного правового режима существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

- Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 21.02.2019) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- В настоящее время постановлением Администрации Новгородской области от 26.06.2008 года утвержден «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

- Кроме этого указом Губернатора Новгородской области №576 от 28.12.2018 года, утвержден «Лесной план Новгородской области», содержащий информацию о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, их целевом назначении по лесничествам, а также о лесорастительных зонах и лесных районах. К лесному плану прилагаются карты с обозначением границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения.

- Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

- Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра. На основании опыта проведения аналогичных работ в других регионах, можно предварительно предположить, что такого рода данные имеются лишь на незначительную часть земельных участков, в основном, на землях городских поселений, предоставленных под муниципальные объекты и по заявлениям юридических и физических лиц.

- При подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

- В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

# 2. Географическое положение

Хвойнинский муниципальный район расположен на северо-востоке Новгородской области. На севере граничит с Тихвинским районом Ленинградской области, на северо-востоке — с Вологодской  областью. В физико-географическом отношении территория района находится на главном водоразделе Валдайской возвышенности, с холмистым рельефом на западе и равнинным в центральной и восточной частях.

МО Хвойнинское городское поселение расположено в центральной части Хвойнинского муниципального района Новгородской области.

Хвойнинское городское поселение граничит: на севере, северо-западе с Остахновским сельским поселением; на юго-западе, юге с Боровским сельским поселением; на юго-востоке, востоке – с Дворищенским сельским поселением; на северо-востоке – с Минецким сельским поселением.

Рис.1.Территория Новгородской области

В состав территории муниципального образования Хвойнинского городского поселения входит р.п.Хвойная.

Р.п. Хвойная является административным центром Хвойнинского городского поселения.

Важным преимуществом поселения является его крайне удачное расположение — на пересечении старинного почтового тракта с железной дорогой, которая связывает район напрямую с Москвой (497 км) и Санкт-Петербургом (278 км).

# 3.Краткая историческая справка.

Поселок Хвойная возник при строительстве мологского направления Октябрьской железной дороги в 1918 году. Название поселка связано с тем, что строящаяся станция расположилась в густом сосновом лесу. На станцию Хвойная было переведено локомотивное депо, которое временно (на период строительства дороги) располагалось в Кушавере, что послужило толчком к развитию поселка. Примерно в это же время в Хвойную из села Минцы был перенесен и центр района.

Официально посёлок основан в 1927 году. Постановлением ВЦИК от 1 августа 1927 года было окончательно утверждено новое административно – территориальное деление. На территории бывшей Новгородской губернии были образованы два округа – Боровичский и Новгородский, вошедшие в состав Ленинградской области.

В Боровичский округ вошло 13 районов, в т. ч. Минецкий с центром в с. Минцы.

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 года Минецкий район был переименован в Хвойнинский район, центр района перенесен из села Минцы на станцию Хвойная.

К тому времени многие административные здания на станции Хвойная были уже построены. «Вспоминаю, пишет краевед А. Журавлев, как летом 1931 года районные учреждения со скромным инвентарем и архивными материалами переезжали из Минц в Хвойную на подводах, так как автотранспорта в районе тогда еще не было. Райком партии, райисполком, райком комсомола и прокуратура разместились в перевезенном из усадьбы Климово Подсосенского сельсовета помещичьем доме (позже в нем располажилась районная поликлиника). Районный суд и милиция заняли два конфискованных дома в бывшей деревне Трошово (ныне улица Связи пос. Хвойная), а госбанк, сберкасса и РОНКВД заняли перевезенный в Хвойную  с  хутора   возле  деревни   Погорелка  Минецкого сельсовета  дом Ефима Мельникова».

В 30-е годы промышленность поселка  была представлена ремонтными мастерскими железной дороги, электростанцией (на территории мастерских), райлесхозом, маслозаводом, почтово-телеграфным отделением.

Особенно много людей требовалось для работы на железной дороге. Нужны были кадры различным районным учреждениям, учебным и торговым заведениям. Поэтому уже к 1935 году в поселке проживало около шести тысяч человек.

Постановлением Президиума ВЦИК от 25 августа 1935 года поселок Хвойная был преобразован в рабочий поселок.

В 1936 г.  в поселке организованы первые  курсы трактористов. Через 3 месяца в район пришли первые тракторы. «Машины были несовершенные. Гектаров 5-8 вспашешь - и встал в борозде, ремонтируешь», - вспоминает тракторист Михаил Леонтьевич Леонтьев. Создана первая МТС, которая до войны имела 10-13 тракторов-колесников, а из автомашин  две полуторки.

Из воспоминаний Н. М. Львова, бывшего председателя Хвойнинского поселкового Совета (ныне пенсионер) о довоенной Хвойной.

«Дороги были песчаные, летом пыльные, осенью и весной с многочисленными лужами. Асфальта не было, тротуары отсутствовали, улицы не освещались, автобусного движения не существовало».

«Хвойная в то время была крупным железнодорожным узлом, где функционировало Хвойнинское отделение Кировской железной дороги (так в то время называлась железная дорога, проходящая через Хвойниую от ст. Мга до ст. Пестово). Существовал в то время и политотдел при отделении дороги».

«Гордостью Железнодорожного узла из соцкультбыта были железнодорожная больница и клуб имени Андреева, ну, и естественно баня – одна на весь поселок».

«Мост через реку был ветхий, деревянный, который ежегодно ремонтировали».

«Примечательно, что дом №1 по улице Красноармейская именовался «Кремлем» - в нем жили работники райкома ВКП(б). Дом культуры обзывали «райсараем»».

«В сосновом красивом лесу стоял буфетик, ласково названный посетителями «Голубой Дунай» (по окраске). В нем действительно было удобно, всегда можно было выпить кружечку пива, а по желанию – чего и погорячее и закусить бутербродом с икоркой, маслом, красной рыбой и шпротами».

22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. Началась коренная ломка привычного образа жизни, нужно было жить и работать в условиях войны.

Хвойная в годы войны выступала как административный центр по управлению сложным военным хозяйством, как база снабжения осажденного Ленинграда, как центр Ленинградского штаба по подготовке партизанских кадров, как крупный прифронтовой госпиталь.

Октябрьская железная дорога, в которую входило Хвойнинское отделение, с первых дней войны стала прифронтовой. Без освещения этих страниц истории невозможно составить полное представление об истории поселка Хвойная.

Хвойнинское отделение Октябрьской железной дороги в 1941-1945 годах

Немецкое командование сразу же попыталось парализовать важные стратегические точки страны, в том числе: станции, локомотивные и вагонные депо, линии связи и железнодорожные пути.

В Хвойнинском отделении встал вопрос об охране  железнодорожного пути и других транспортных объектов от диверсантов. Для этой цели был создан истребительный батальон Хвойнинского РО НКВД. Командир батальона – Михайлов Алексей Михайлович, младший лейтенант милиции. Данный отряд занимался несением службы наблюдения, связи и боевых действий. При нем было создано два взвода (из женщин). Занятия по изучению тактики, материальной части боевого оружия, а также учебные практические стрельбы проводились три раза в неделю. Истребительный батальон находился на казарменном положении. Бойцы изучали военное дело, несли дежурство на объектах. Близость фронта давала о себе знать: диверсанты подавали фашистским самолетам сигналы ракетами и фонарями. Обезвреживать вражеских лазутчиков было задачей не только бойцов отряда, но и каждого железнодорожника.

В конце июня 1941 года  было сформировано спецподразделение ВЭО (военно-экспериментальное отделение) в количестве 520 человек для отправки на Ленинградский и Волховский фроны. В ВЭО входили работники всех служб движения, локомотивной, вагонной, связи, пути водоснабжения и отдел рабочего снабжения (ОРС).

В первые два месяца войны дорога осуществляла срочные воинские перевозки, связанные с развертыванием Вооруженных Сил страны. Движение поездов резко увеличилось, пошли воинские эшелоны, поезда с эвакуированными из Прибалтийских республик и из Ленинградской области. Поезда следовали под бомбежками и обстрелами.

Для обеспечения перевозок и восстановительных работ потребовалось большое количество личного состава.

В первой половине июля 1941 года по заданию руководства дороги были сформированы две восстановительные летучки связи в количестве 130 человек каждая. Одновременно были приняты меры к пополнению личного состава на околотках и станциях на всем участке от Мги до Пестова.

В сентябре 1941 года на перегоне Хвойная—Кушавера был разрушен железнодорожный мост. Движение поездов прекратилось, доставка боеприпасов и продовольствия фронту и Ленинграду приостановилось. На участке создалась «пробка»: все станции от Сонкова до Хвойной были забиты эшелонами.

В Хвойную прибыл начальник дороги Саламбеков. Он дал указание в трехдневный срок построить новый временный мост и открыть движение. При содействии Хвойнинского райисполкома и его тогдашнего председателя И. С. Сергеева задание по восстановлению движения было выполнено, в течение 10 часов отмобилизовано около 400 человек.

Строительство обходного моста возглавили начальник дистанции пути А. Н. Николаев, мостовой мастер Ф. Ф. Федоров и старший дорожный мастер Н. А. Вертиков.

Противник не давал работать, все время бомбил и обстреливал. Несмотря на это, мост был построен в течение 75 часов.

Для ускорения пропуска воинских эшелонов была организована живая сигнализация; на каждом перегоне установлены сигналисты, поезда шли друг за другом через 15-20 минут.

В октябре 1941 года отделы движения были превращены в военно-эксплуатационные отделения.

В конце октября 1941 года в связи с наступлением противника на ст. Будогощь связисты получили задание снять всю аппаратуру телеграфно-телефонной станции Будогощь и обеспечить эвакуацию всех устройств связи и телеграфной документации. Эвакуация производилась под обстрелом и бомбежкой, но задание было выполнено.

В конце декабря 1941 и в начале января 1942 года наши войска разгромили немцев под Тихвином, освободили участок железной дороги от ст. Тальцы до ст. Кириши, важнейший железнодорожный узел — станцию Будогощь и линию Будогошь—Тихвин.

Вслед за восстановлением участка Кириши—-Будогощь в январе 1942 года началось строительство ветки Кабожа—Чагода—Подборовье для соединения Хвойнинского отделения с Северной железной дорогой.

Эта ветка позволяла разгрузить Вологодский железнодорожный узел и открывала кратчайший путь для составов, следующих из Москвы к Ленинградскому и Волховскому фронтам. Строительство было возложено на железнодорожный батальон и железнодорожников Хвойнинского отделения дороги.

В конце февраля 1942 года строительство ветки закончилось. Беспрерывным потоком пошли по ней грузы для Ленинграда, Ленинградского и Волховского фронтов. Размеры движения поездов на Хвойнинском отделении выросли в четыре раза по сравнению с довоенными.

Вражеская авиация охотилась за поездами. Снова начались бомбежки. Бомбы повредили десятки паровозов, большое количество вагонов, разрушили пути и связь Железнодорожники отделения успевали ремонтировать подвижной состав, восстанавливать пути, связь, заготавливать дрова для паровозов. Перебоя в движении не было.

В конце марта 1942 года бомбовым ударом врага подверглась станция Хвойная, в результате чего был разбит воинский эшелон, повреждены пути, стрелочные переводы, линии связи. Обстреливалось здание отделения дороги, дом связи, локомотивное и вагонное депо, жилые дома.

Хозяйство хвойнинских путейцев больше всех страдало от бомбежек. После каждого налета путейцы с восстановительными отрядами делали, казалось, невозможное. В считанные часы они производили разборку поврежденных путей, укладку новых рельсов, и движение поездов снова возобновлялось.

Не меньшую организованность и умение проявляли связисты. Бомбежки наносили серьезные повреждения воздушным линиям связи. В короткий срок требовалось наладить диспетчерскую связь и междугородние цепи, чтобы обеспечить руководство движением поездов, восстановить связь с соседними дорогами. С этими задачами успешно справлялись связисты Хвойнинской дистанции сигнализации и связи, которой руководил А. А. Федосеев.

В январе 1944 года начался разгром гитлеровцев под Ленинградом. Войска Ленинградского и Волховского фронтов полностью освободили Октябрьскую железную дорогу, в том числе и участок Кириши—Мга, который обслуживался Хвойнинским отделением.

Стратегическое назначение поселка Хвойная в годы войны

Во время войны председателем Хвойнинского райисполкома был Сергеев Иван Сергеевич, а секретарем РК ВКП(б) работал Зверев Евгений Иванович. Непосредственно под руководством этих людей поводилась мобилизация населения и транспорта (лошадей, телег, автомашин, тракторов) на войну, переход на ненормированный рабочий день, организация населения на сельхозработы, переход на карточную систему снабжения населения.

К осени 1941 года положение на фронтах ухудшилось, и Хвойнинский район оказался в прифронтовой зоне.

20 сентября 1941 года, спустя 12 дней после того, как фашистские войска замкнули кольцо блокады Ленинграда, по просьбе командования Ленинградского фронта и руководства города Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом».

Полеты первых групп транспортных самолетов в Ленинград из Вологды показали недостаточную эффективность столь дальних воздушных перевозок, поэтому были подобраны аэродромы, расположенные поближе к Ленинграду: в Новой Ладоге, Шибенце, Хвойной и Подборовье.

Так, в сентябре 1941 года Хвойная становится основной авиабазой снабжения блокированного Ленинграда. В Хвойную прибыли Особая Северная авиагруппа гражданской авиации (ОСАГ) и затем авиационный полк под командованием прославленной летчицы В. Гризодубовой. Кроме этого самолеты базировались на подготовленных аэродромах в деревнях Покром, Наротово, Ронино, Кашино, Пестово и в Жилом Бору. В Яхнове был оборудован ложный аэродром. Три фронтовых месяца базировались эскадрильи в Хвойнинском районе. Они выполняли задания по срочным перевозкам горючего, боеприпасов, вооружения войскам, державшим оборону Ленинграда, доставляли в город продовольствие, вывозили детей из блокадного Ленинграда.

В июле Хвойнинский район принял на свое попечение около 30 ленинградских детей. В д. Горка (Кабожский с/с) был расположен детский дом №2 для детей преимущественно железнодорожников, и курировала его Октябрьская железная дорога.

В Левоче находился детский приемник-распределитель, в Миголощах был тоже детский дом. В Горку (ныне пионерлагерь «Зеленый шум») ежегодно приезжают группы бывших воспитанников детдома № 2. «Это наш дом, где прошло наше детство, и сюда нас тянет, как всяких нормальных людей тянет в отчий дом», — так определила свое отношение к бывшему детдому его бывшая воспитанница.

С середины ноября положение в Ленинграде катастрофически ухудшалось. Голод стал самым страшным и беспощадным врагом. В районе были проведены сельские сходы, на которых колхозники решили поделиться с Ленинградцами – у кого, что есть.

О размерах помощи Ленинграду говорят сохранившиеся данные только по одному колхозу «Большевик», который за годы войны поставил: хлеба — 5700 пудов, мяса — 660 пудов, молока — 170 тыс. литров, овощей — 45 пудов, сена — 700 пудов. Известно также, что за все это время было отправлено в Ленинград 6 тыс. туш скота. В стране (и в районе) в полную силу стал воплощаться лозунг: «Все для фронта, все для победы». Вся колхозная продукция — зерно, мясо, молоко, овощи, картофель, сено — шла на фронт, и кроме того, колхозники со своих хозяйств сдавали картофель, мясо, молоко, овощи, яйца, приносили в фонд обороны теплые вещи, валенки, деньги, драгоценности, облигации и другое добро.

К середине ноября сорок первого года Хвойная обеспечивала воздушную связь не только с Ленинградом, но и с партизанскими отрядами. Поселок  стал одним из центров партизанского движения в оккупированных фашистами районах северо-восточной зоны.

Для руководства партизанской борьбой и оказания партизанам конкретной военной помощи Ленинградским обкомом партии был создан штаб с местом размещения в п. Хвойная. На определенном этапе районный центр оказался партизанской столицей Северо - Запада. Размещался штаб в микрорайоне райбольница – тубсанаторий - Остахново и в прилегающих борах. Отсюда отправлялись на бой партизанские отрады и группы особого назначения. В партизанской зоне райцентра и в окрестных деревнях располагались на отдых партизаны, выведенные  или вышедшие из вражеского тыла. Им оказывалась необходимая медицинская помощь, устраивались встречи с родными и близкими.

Хвойная превратилась в своеобразный базу - центр подготовки партизан. В лесу, за Скуратовским мостом уже в конце 1941 года был сформирован учебный партизанский лагерь, где сначала готовили радистов и диверсионные группы, а затем и других специалистов, требующихся для партизанских действий в тылу врага. Только за один 1942 год было подготовлено: командиров — 41 человек, командиров диверсионных групп — 206 человек, сотни радистов и медсестер, около трех тысяч рядовых.

В этом же лесу, за рекой Песь, работали партизанская типография и редакция, где выпускали газеты «Ленинградский партизан» — орган Ленинградского штаба партизанского движения, «За советскую Родину» и несколько экземпляров «Юный мститель».

В память о партизанской базе стоит стела на левом берегу реки Песь, на окраине Хвойной.

Находясь недалеко от линии фронта, Хвойная превратилась  в «большой  прифронтовой  госпиталь». Госпитали размещались в двух школах, железнодорожной больнице и деттубсанатории. В Хвойной были развернуты первые госпитали для легкораненых (ГЛР) на Волховском фронте, последующая организация которых в пределах армейского и фронтового тыловых районов позволила возвратить основную массу раненых и больных в свои же воинские части. С 27 декабря 1941 года по 8 января 1942 года в поселке Хвойная дислоцировалось военно-санитарное управление (ВСУ) Волховского фронта

В Хвойнинских госпиталях была впервые разработана и внедрена методика илово-торфяных аппликаций для раненых с огнестрельными поражениями суставов, изготовлен и внедрен механотерапевтический аппарат Блюменфельда-Саввы 1,2, названный по имени его создателя – начальника госпиталя.

Много для организации и успешной работы госпиталей  сделали местные жители. Усилиями рабочих лесопункта были оборудованы палаты – аэрарии, водо- и светолечебницы. Железнодорожники оснастили необходимым оборудованием площадки для лечебной физкультуры.

К великому сожалению, спасти жизнь всем раненым воинам не удавалось. На Хвойнинском кладбище захоронено  714   солдат   и  командиров,  умерших   после   тяжелых   ранений.

В годы войны немало знаменитых людей побывало в Хвойной. В августе 1942 года два дня здесь с семьей жил композитор Д. Д. Шостакович. Путь его лежал в осажденный Ленинград, где должна была впервые прозвучать его знаменитая 7-я симфония, получившая название Ленинградской.

Проездом на станции побывали писатели В. Вишневский, В. Каверин, Н. Тихонов и другие. На аэродроме перед летчиками выступали Клавдия Шульженко и эстрадный оркестр под руководством братьев Покрасс.  Были в Хвойной выдающиеся советские физики А. Ф. Иоффе и И. В. Курчатов. В столовую летчиков заходил представитель Ставки Верховного Главнокомандующего, маршал К. Е. Ворошилов.

Таким образом, за военные годы на территории района было организовано 4 партизанских отряда, истребительный батальон, отряд народного ополчения и несколько диверсионных групп. Трудящимися района отработано 255000 человеко-дней, 30951 коне-дней, 1137 тракторо-дней. На территории района построено 7 аэродромов, оборудовано 4 госпиталя на 1600 мест. Собрано и передано государству денег в фонд обороны страны 743 тыс. рублей, на строительство танковой колонны — 1529800 рублей. Собрано и отправлено в блокированный Ленинград — 28393,3 пуда продовольствия. (454293 килограмма = 454,3 тонны).

Из числа уроженцев Хвойнинского района трое стали Героями Советского Союза. Это Денисов Алексей Макарович.  Гущин Борис  Петрович,  Киренков  Тимофей  Петрович. Их именами названы  улицы в поселке Хвойная.   Посмертно был представлен к званию Героя танкист из д. Полобжа Николай Зайцев. До  этого  он  был  награжден орденами Красной  Звезды,  Красного Знамени и Отечественной войны. Однако, по каким-то причинам, присвоение не состоялось, но те ордена, которые ему вручили до представления, говорят о доблести этого человека.

Хвойная в период от послевоенных до наших дней

В довоенное время район был типичным сельскохозяйственным, каких большинство в области. Промышленность района в довоенное время была незначительной - нет сырьевой базы. Во время войны Хвойнинский район не был оккупирован, не находился непосредственно в зоне боевых действий. Вражеская авиация произвела сравнительно небольшие разрушения. Нам представляется, что основным последствием войны для Хвойнинского района стал недостаток рабочих рук в послевоенный период.  Хвойнинцы продолжали трудиться и благоустраивать свой быт.

Сельское хозяйство

Обстановка в сельском хозяйстве района после войны была крайне тяжелой: абсолютное большинство мужчин с фронта не вернулось, а среди вернувшихся было много инвалидов. Техника и без того немудреная — плуги, бороны, телеги и т. д. — была на грани развала, колхозные постройки и личные дома колхозников срочно требовали ремонта. Но жизнь продолжалась.

В первые послевоенные годы руководство района сменялось очень часто. Так, с 1946 по 1956 годы сменилось пять секретарей РК ВКП (б). Такая же картина и с председателями  райисполкома. При такой частой смене руководителей никакого плана восстановления хозяйства района не было да и быть не могло. Безлюдные, разоренные колхозы влачили жалкое существование.

Возрождаемая   промышленность   начала   поставлять   селу   технику.   А так как мелкие и крайне бедные колхозы купить ее не могли,    появилась идея укрупнения. В 1950—51 гг. она была осуществлена. Вместо 150 колхозов в Хвойнинском районе стало 38 колхозов. Их закрепили для обслуживания за  Кабожской и Хвойнинский МТС.

Средства, которые вкладывались в сельское хозяйство, цели не достигали. Во-первых, их было очень мало, во-вторых, они шли на строительство производственных зданий и сооружений и почти ничего не оставалось на улучшение социально-бытовых условий. Убогие больницы, школы-развалюхи, клубы-сараи — такой была реальность.

В 1958 году была проведена реорганизация МТС, и началась продажа техники колхозам. Но колхозы как были бедны, так и остались — технику купить не могли. В 1960 – 61 годах началось второе укрупнение колхозов. Но и оно серьезных сдвигов в сельское хозяйство не внесло. Получились колхозы – гиганты, включавшие в себя по несколько деревень, разбросанных на больших расстояниях.

«Опыты» над деревней продолжались: укрупнение, совнархозы,  создание сельских и промышленных районов, когда колхозы и совхозы Хвойнинского района вошли в состав Пестовского сельского района, а промышленные предприятия Пестовского и Дрегельского районов — в состав Хвойнинского промышленного района. Обстановка же в деревне оставалась тяжелой.

В 1964 году кончилось правление Н. С. Хрущева, начались времена Л. И. Брежнева. Все хрущевские «начинания» доказали свою явную несостоятельность и были отменены. А в районе, хотя и реже, но смена руководителей продолжалась.

Слабое руководство, разбросанность, бездорожье, безлюдье не давали колхозам возможности встать на ноги – они не вылезали из долгов. Началось преобразование колхозов в совхозы.

За 1963 – 74 годы на базе беднейших колхозов  созданы совхозы: «Ждановский» (ныне «Озерный»), «Маяк», «Хвойнинский», «Восток», «Минецкий», имени Денисова. Осталось два колхоза «Путь к коммунизму» и имени Ленина. Жизнь колхозов и совхозов все больше и больше зависела от государственных дотаций.

В 1960—1962 годах  произошел переход на денежную оплату труда колхозников. В 1966 – 68 годах колхозы и совхозы подключили к государственной электросети.

Работа за деньги, а не за палочки-трудодни — величайшее событие в деревне. Колхозники почувствовали себя людьми. Подключение колхозов к электросети значительно облегчило труд колхозников. В колхозных мастерских ускорился, улучшился и подешевел ремонт техники. Разные станки, электросварка стали нормой. Электричество коренным образом изменило быт колхозников. Свет в доме, во дворе и даже на улице, электросамовар, утюг, пылесос, стиральная машина появились в каждом доме.  Первые телевизоры в сельской местности стали появляться со второй половины 60-х годов.

20 марта 1974 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Если судить только по Хвойнинскому району, как выполнялось это постановление, то можно сказать, что было сделано много: построены два асфальтовых завода (Спасово — 70-е годы) и Юбилейный (1987 год), заасфальтированы дороги Боровичи—Хвойная (1977 г.), Хвойная—Песь, Хвойная— Кабожа. Сельская местность полностью обеспечена электроэнергией. Построены 16 сельских АТС (80-е годы). В 1990 году для сельских жителей (вместе с ранее существующими) работало восемь библиотек, восемь клубов, семь детских садов, почти тридцать магазинов, семь столовых — это не считая поселков городского типа. В Минцах, например, своя АТС, больница, амбулатория, аптека, библиотека, восьмилетняя школа, детсад, три магазина, комплексный приемный пункт, отделение связи и ветеринарный участок. Почти такой же набор социально-бытовых учреждений в Миголощах, чуть меньше — в Дворищах, чуть больше — в Кабоже. Многое из перечисленного построено после 1985 года. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 20 марта 1974 года, с одной стороны, многое сделало, чтобы поднять деревню, а с другой — и дальше губило ее.

В этом же постановлении есть строчки о «сселении жителей мелких населенных пунктов в крупные поселки к 1990 году». Далее сказано, надо «за пятилетку 1976—80 гг. сселить 170 тысяч семей». Решение это на местах было воспринято как сигнал к ликвидации «неперспективных» деревень, проявлено большое усердие к досрочному выполнению постановления, и многие деревни были уничтожены (задолго до 1990 года) Только в Хвойнинском районе перестало существовать несколько десятков деревень. Получилась страшная картина: дороги — есть, электроэнергия — есть, земля есть, а людей нет.

За годы войны потери в сельском хозяйстве оказались значительно меньшими, чем за послевоенные годы. Количество колхозно-совхозных дворов за 1935—45 годы сократилось на 415 (с 3787 до 3232), а за четыре мирных года (1970-1974 гг.) — на 627 (с 2049 до 1422).

Если  взять, отрезок за 50 лет, то уровень 1985 года к уровню 1935 года будет выглядеть так: число дворов — 36 процентов, в них трудосопосбных — 17 процентов. В целом за пятидесятилетие пашня сократилась на 20, сенокосы -  на 87, пастбища — на 22 процента.

Курс на ликвидацию личных подсобных хозяйств колхозников, на снесение неперспективных деревень, бытовая неустроенность и тяжелый деревенский физический труд привели к разорению деревень. Многие колхозники покинули родные места.

Пополнение сельских жителей не происходило. Исчезали целые деревни. В 1935 году в Хвойнинском районе было 219 деревень, в 1985 году осталось 132.

Промышленность

После войны недостаток рабочих рук осложнил ситуацию в промышленности района. Однако, несмотря на это, в районе стало появляться одно промышленное предприятие за другим. Возникают филиалы новгородских заводов в Хвойной, начинает работать Хвойнинский пивоваренный завод.

У руководителей не было четкого плана развития хозяйства района, они не знали район, обстановку в нем, не знали людей, так как их сменяли через 1,5—2 года, и обязательно на руководство в район присылали «чужаков». Таков и результат. Когда-то богатый лесом район оскудел. Три леспромхоза перешли на круглогодичную заготовку леса, создали постоянные кадры (в основном, за счет колхозов), получили мощную технику. Большинство промышленных предприятий (в т. ч. и леспромхозы) ориентированы на вывоз продукции за пределы не только района, но и области, и даже страны.

В настоящее время ООО "Производственная компания" выпускает около 10 видов пива и свыше 20 наименований популярных напитков. На предприятии используется оборудование, позволяющее выпускать полиэтиленовые бутылки различных форм и емкостей.

Перспектива района тесно связана со строительством нефтеперерабатывающего комплекса и завода по производству щебня.

Поселок Хвойная

Поселок был неуютным, особенно одолевала людей пыль летом. Хотя транспорта после войны было не много, но от песчаных дорог и при малом его количестве поднималось много пыли, которая медленно рассеивалась.

Кроме этого, проходящие по улицам стада животных: коровы, овцы, козы по утрам и вечерам также добавляли пыли, так как было в поселке около 800 коров, не считая овец, и коз (в 2001году стадо в поселке насчитывало 200 голов).

Наличие большого дойного стада в поселке давало возможность купить на рынке свежее молоко, сметану, «топленку», масло домашнего изготовления, творог, мясо и другие продукты питания.

Для продажи и приобретения продуктов были созданы в то время благоприятные условия. Между улицами Красных Зорь и Красноармейской была торговая площадь с оборудованными торговыми рядами. Там же стоял двухэтажный, очень удобный, просторный, оригинальной архитектуры, красивый деревянный торговый павильон (в настоящее время в поселке нет торговых павильонов вообще).

Вспоминая о процессе озеленения поселка, Львов Н. М., председатель поселкового совета, говорит о неимоверных трудностях, которые создавало стадо домашних животных. «Все высаженные деревца и кустики немедленно поедались проходящим по поселку скотом, свободно следующим к своим пастухам по избранным ими улицам и тропинкам до границ поселка. Ограждения не помогали».

Была проведена разъяснительная работа с населением, в частности с владельцами скота об охране зеленых насаждений и об обязанности хозяев скота провожать по утрам его за границу поселка. А по вечерам там же его встречать. Большую работу в этом плане проводила местная газета « Новая жизнь», или «районка», как ее до сих пор называют. В газете долгое время существовала рубрика «Природа и мы». Периодически выпускались плакаты и призывы типа: «Поселок наш – нам его и благоустраивать».

Напряженная, последовательная, постоянная и наступательная разъяснительная работа дала свои результаты. Процесс озеленения поселка принял организованный характер. Материал завозили из питомника «Кушавера», Петрозаводской дистанции защитных насаждений, просто из леса. Мероприятие стало массовым.

Предприятиям, организациям, учреждениям поселковым Советом устанавливались задания по озеленению, для чего поселок был разбит на участки, где и кому, какие культуры сажать. «Но это проводилось все «не из-под кнута» - это был патриотический порыв людей, любящих свой поселок, свой Дом».

В период массового благоустройства и озеленения в райцентре посажены голубые ели. Это аллеи у здания районной администрации, у Дома детского творчества и в других местах.

Одним из важнейших этапов благоустройства райцентра было асфальтирование дорог и тротуаров. Первой была заасфальтирована улица Красноармейская. Как  сильно хотелось Хвойнинцам избавить поселок от пыльных песчаных дорог говорит тот факт, что простой председатель Хвойнинского поселкового Совета пробился на прием к министру автомобильных дорог РСФСР для того, чтобы получить тротуарный каток и решить други вопросы, связанные с асфальтированием поселка.

В период массового благоустройства поселка  были оборудованы детские спортивные и игровые площадки и зимние мини-катки. На стадионе «Орбита» и на станции около парка заливались катки, и гремела музыка. Работала освещенная лыжная трасса, для чего через реку Песь «кинута» труба, вместо моста, которая выдерживает любой напор воды. Заливались катки, выдавались напрокат ботинки с коньками.

В последние годы по инициативе районной администрации Хвойнинцы с новыми силами принялись за благоустройство поселка. Предприятия и учреждения разбивают клумбы на прилегающих территориях, скаутский отряд расчистил свалки  у реки Песь.

В 1999 году введено новое четырехэтажное, современное здание для почтовой и электросвязи. Построен новый сбербанк, новое здание районной поликлиники, новая гостиница. Открываются новые магазины. В черте поселка работают два промышленных предприятия – пивзавод и лесопункт. Работавшие ранее консервный завод и маслодельный завод в период приватизации были выкуплены частными  лицами, обанкротились и в настоящее время не работают. Уже 10 лет, как  не работает в поселке аэропорт, с 2000 года отменен прямой поезд  Москва – Ленинград, проходивший через станцию Хвойная. В 2001 году в связи с реорганизацией Октябрьской железной дороги ликвидировано Хвойнинское вагонное депо, большая часть рабочих была трудоустроена, а представители ИТР пополнили Хвойнинскую биржу труда.

Нужно отметить, что поселок стал районным центром не случайно, этому способствовало выгодное географическое положение, расположение рек, отсутствие болот и строительство  железной дороги. Обратим внимание еще на одно положение, выявленное нами при изучении газетных публикаций о Хвойнинском районе – это человеческий фактор. Именно благодаря отдельным личностям в Хвойной строились и умирали отдельные предприятия, благодаря энтузиастам, которые за асфальтовым катком ходили на прием к министру, Хвойная стала такой, какая есть - уютным, благоустроенным поселком.

# 4.Природные условия и ресурсы.

# 4.1. Климатические  условия.

Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -8о. Абсолютный минимум достигает -54о, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40о встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 16,8о. Абсолютный минимум достигает 35о. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 683 мм осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см.

Характерным для ветрового режима является преобладание в течение всего года западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек. и более очень редки.

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом.

Таблица 4.1.1.

| Характеристика природных условий территории |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовые: направление ветра скорость ветра, км/ч относительная влажность | З, ЮЗ 18-21,6 80 |
| 2 | Максимальное значение (по сезонам) скорость ветра, км/ч зима весна лето осень | 54,36 56,52 53,82 54,36 |
| 3 | Количество атмосферных осадков, мм: среднегодовые максимальное (по сезонам): теплый период холодный период | 683 455 228 |
| 4 | Температура, Со среднегодовая максимальная (по сезонам) зима весна лето осень | 3,2 -8 +9,8 +16,8 +9,3 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120см.

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

# 4.2. Инженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении территория Хвойнинского района находится на главном водоразделе Валдайской возвышенности, с холмистым рельефом на западе и равнинным в центральной и восточной частях.

Всю территорию района условно можно разделить на две неравные части. Меньшая, западная, представляет собой непосредственные отроги Тихвинской гряды. Это холмистая равнина. Холмы разной формы и высоты занимают частично территории Анцифировского, Миголощского, Боровского и Звягинского поселений. Большая восточная часть слабоволнистая равнина. Это окраина пологой Мологской низины, имеющей наклон к северо-востоку, куда и текут все реки района.

На территории поселения преобладает равнинный рельеф.

Решающую роль в формировании современного рельефа района сыграло последнее, так называемое Валдайское оледенение. В западной части, всхолмленной, всюду видно следы оледенения – морена. А на востоке большие пространства занимают зандровые пески – отложение водных потоков таявшего ледника. Песком этих потоков скрыты все неровности древней поверхности, и сейчас она выглядит плоской равниной. Слабый наклон ее к северо-востоку привел к сильной заболоченности и образованию торфяников.

С деятельностью водно-ледниковых потоков связано и образование озов. Озы — холмы особой формы, напоминающие куски железнодорожной насыпи, встречаются в районе Кушаверы и Стремкова.

В окрестностях Ерзовки, Молодильна, Ямского встречаются карстовые формы рельефа. Карстовое происхождение имеют озера Гродно, Березорадинское, Ямное, Съезжее, Черное, Рогавец и др.. Происходит медленное поднятие одних и опускание других участков поверхности (около 2 мм в год). Этот процесс продолжается и в настоящее время.

Таким образом, западная и юго-западная часть района отличается сложной системой моренных гряд и холмов, ориентированных в самых различных направлениях. Остальная, большая часть района представляет собой плоскую заболоченную равнину, территория которой и относится к Хвойнинскому городскому поселению.

Полезные ископаемые.

Ресурсная база полезных ископаемых района представлена месторождениями гравийно-песчаных материалов и строительных песков, торфа, имеются перспективные участки легкоплавких глин.

Рис.3. Карта полезных ископаемых на территории Новгородской области.

На территории городского поселения карьеры по добыче полезных ископаемых отсутствуют.

# 4.3 Гидрологическая характеристика.

В районе много небольших рек, которые, в отличие от большинства других районов области, относятся к бассейну Каспийского моря. Реки имеют небольшую скорость течения и слабо разработанные долины.

Больших рек в районе нет. По средней части района протекает с запада на восток река Песь. Песь — река в Новгородской и Вологодской области. Длина 145 км, площадь бассейна 2 730 км², средний расход воды в 123 км от устья 6,4 м³/с. Принадлежит к бассейну Волги.

На реке расположены одноимённые село Песь и деревня Песь, посёлки Хвойная (центр Хвойнинского муниципального района Новгородской области), Сазоново и Чагода (центр Чагодощенского района Вологодской области).

Крупные притоки: Ратца (левый); Кушавера (правый).

Песь вытекает из озера Ракитинское на северо-востоке Новгородской области. Реку Медведа, впадающую в озеро Ракитинское, иногда ошибочно считают началом Песи. Заканчивается река в черте посёлка Чагода, сливаясь с Чагодой Песь образует Чагодощу.

После истока ширина Песи составляет 15 — 20 метров. Она довольно быстро течёт в каменистом русле, на этом участке в реке много камней, перекатов и небольших порожков.

За посёлком Песь на железной дороге Сонково — Санкт-Петербург, течение реки замедляется, перекаты исчезают, а берега становятся низкими и заболоченными. Такой характер река сохраняет до Хвойной, стоящей на той же железной дороге, за которой Песь уходит в живописные сосновые леса. В деревне Минцы на реке плотина и запруда. За ней Песь течёт в красивых, лесных, малонаселённых берегах вплоть до посёлка Сазоново. На участке, где Песь течёт рядом с железной дорогой Кабожа — Подборовье, она преодолевает еще один порожистый участок с каменистыми перекатами. Интересно, что в этом месте Песь подходит к Кобоже на расстояние всего около двух километров, реки даже соединяются несколькими мелиорационными каналами, однако затем реки расходятся. За Сазоново река расширяется до 30 — 40 метров, по берегам становится больше лугов и песчаных пляжей. В посёлке Чагода Песь, слившись с Чагодой, образует Чагодощу.

Название реки происходит от древнерусского слова песь, что значило песчаная

В дореволюционные и первые годы после революции по рекам Песь и Кабожа производили сплав дровяного леса и бревен, но сейчас эти реки сильно обмелели из-за вырубки лесов, значительно меньше стало рыбы. Мельницы и гидростанции, которые на этих реках когда-то были и в какой-то степени регулировали сток, уничтожены, что также отрицательно сказалось на режиме Песи и Кабожи.

Реки района постоянно используются населением как источники водоснабжения и в небольшой степени как транспортные пути.

Рис.4. Территория Хвойнинского района. Гидрологическая характеристика.

По территории Хвойнинского городского поселения протекают реки Песь и Талка, ручьи Черный, Белый.

# 4.4 Естественная растительность и зеленые насаждения

Климат района благоприятен для произрастания лесной растительности, трав и многих сельскохозяйственных культур, особенно льна.

Леса занимают около 65 процентов территории района, господствуют сосновые леса разного типа с верховыми и переходными болотами и не заболоченными сосняками, брусничными и вересково-лишайниковыми. Многие тысячелетия лес служит местом охоты, отдыха, сбора грибов, ягод, фруктов и т. д. Преобладание сосновых лесов и относительно слабая освоенность района связана с распространением здесь бедных песчаных почв, развитых на зандровой равнине. Сосновые леса произрастают в основном на песчаных и супесчаных, подзолистых и подзолисто-болотных почвах. Сосна, имеющая мощную корневую систему, нетребовательна к почве и влаге, но светолюбива. Сосняки отличаются обилием света. В напочвенном покрове сосновых лесов растут мхи. В сосновых лесах в напочвенном покрове растут лишайники.

Выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овёс, лён, картофель.

Природные условия района благоприятны для произрастания древесно-кустарниковой растительности, отрицательно влияют поздние весенние заморозки и позднее появление снежного покрова осенью.

# 5. Ранее разработанная проектно-градостроительная документация

В 1977 г. Ленинградским государственным институтом проектирования городов «ЛЕНГИПРОГОР» был разработан Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (главный архитектор Кулаков Е.И.).

Генеральный план Муниципального образования Хвойнинского городского поселения разработан в 2017 г. ООО «ГеоТехИнформ» (г. Боровичи).

# 6. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

Приняты следующие планировочные ограничения природного характера:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы общего пользования;

# 6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

По территории поселения протекает р.Песь, р.Талка ширина водоохраной зоны – 200 м., прибрежной защитной полосы – 50 м.

Остальные водные объекты протяженностью менее 10 км, водоохранная зона нанесена в размере 50 км, прибрежная защитная полоса совпадает с водоохраной зоной.

# 6.1.2. Береговые полосы общего пользования водных объектов.

Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

# 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природные условия». Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории является затопление паводковыми водами.

Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.  (ст. 67, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ)

В соответствии с п.3 ст.24 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. (ст. 47, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ).

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная  зона  промышленных предприятий;

- Санитарно-защитная  зона инженерных коммуникаций;

- Санитарно-защитная  зона кладбищ;

- Санитарный разрыв от объекта здравоохранения (Детский противотуберкулезный санаторий);

- Санитарно-защитная зона железной дороги.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия (2.11).

По информации Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области данные о величине санитарно-защитной зоны 11 производственных и иных объектов представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЛ ГУП «НОВЖИЛКОММУНСЕРВИС» ЖКХ Хвойнинского района | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Красных зорь, 75 | 100 |
| 2 | Хвойнинское районное потребительское общество | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Красных зорь, 12 | 50 |
| 3 | ООО "Хвойнинское ДЭП" | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Кремса, 1 | АБЗ-500, производственная база-100 |
| 4 | НОАУ «Хвойнинский лесхоз» | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, Советская улица, 38 | 300 |

Проекты организации СЗЗ для этих действующих предприятий отсутствуют. На предприятиях имеются проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, в которых расчетами подтверждается соблюдение нормативных размеров СЗЗ.

Санитарно-защитная  зона  промышленных предприятий: 100-300 метров;

Санитарно-защитная  зона  коммунально-складской застройки: 50 метров;

Санитарно-защитная  зона кладбища – 50 метров;

Санитарный разрыв от объекта здравоохранения (Детский противотуберкулезный санаторий) – 100 метров;

Санитарно-защитная зона железной дороги – 100 метров;

Санитарно-защитная зона железной дороги

В целях обеспечения нормальной эксплуатации железнодорожного транспорта, санитарной защиты населения и возможности развития отдельных объектов с минимальными затратами устанавливаются зоны земель специального охранного назначения.

Размеры земельных участков зон специального охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не менее 100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток;

- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков – не менее 100м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

СЗЗ участка Октябрьской железной дороги – 100 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На основании вышеизложенного следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного отражения зоны с особыми условиями использования. Применение условных границ для санитарно-защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от источника загрязнения.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода  федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П.7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Санитарный разрыв железных дорог

В соответствии с СП 237.1326000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования

- при проектировании объектов инфраструктуры, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматриваются санитарные разрывы.

В пределах санитарного разрыва запрещается размещение объектов для проживания людей.

Существующие жилые и общественные здания, расположенные в зоне санитарного разрыва существующих железнодорожных линий с нарушениями требований СП 42.13330, подлежат сносу по мере их физического и морального износа.

При использовании территории санитарного разрыва или какой-либо ее части для расширения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются изменения санитарного разрыва в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и проведения при необходимости соответствующих мероприятий по обеспечению защиты от вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Охранная зона газопровода

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливается порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

В состав газораспределительных сетей входят:

а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы - вводы с установленной на них запорной арматурой;

б) внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий;

в) переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги;

г) отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках;

д) устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

На территории поселения запроектирован газопровод среднего  давления. В генеральном плане охранная зона газопровода в населенном пункте определена – 5 метров.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

5. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

6. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

7. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

11. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

12. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в "Извещениях мореплавателям" и наносятся на морские карты.

13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

16. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.

Охранная зона высоковольтных линий электропередачи (вл-110кв, -35 кв);

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 110 киловольт – 20 м;

- 35 киловольт – 15 м;

Охранная зона высоковольтных линий электропередачи совпадает СЗЗ (СЗЗ от ВЛ-330 кВ СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи) (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160).

В составе карт (схем), содержащихся в генеральном плане Хвойнинского городского поселения сформирована Схема ограничений использования территорий.

# ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

# Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

# Экономическая база

Основным направлением в развитии экономики поселения было и остается промышленное производство. Ведущими отраслями экономики Хвойнинского городского поселения являются лесозаготовка и деревообработка, пищевая промышленность, активно развиваются предприятия транспорта.

Запланированные к строительству предприятия с указанием года строительства, местоположения и основных параметров указаны в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.

| Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Года строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Норд» | Модернизация производства по комплексной переработке древесины | р.п.Хвойная ул.Заводская д.38 | 2018-2023 | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитрано-защитной зоной –до 100 м) |
| ОАО «РЖД» | Усиление пропускной способности направления Савелово (вкл.)-Сонково-Мга(вкл.) Октябрьской железной дороги | р.п. Хвойная | 2018-2025 | Зона промышленного производства V-VI классов опасности (санитрано-защитной зоной –до 100 м) |

Отраслевая структура занятости муниципального образования представлена в таблице ниже:

Таблица 1.1.1.2.

|  | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Численность занятого населения |  |  |
| - всего | чел. | 3573 |
| в том числе: |  |  |
| - в материальной сфере | чел | 1802 |
| из них: |  |  |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях | - - | 197 |
| обрабатывающие производства |  | 171 |
| обеспечение электроэнергией, газам и паром |  | 125 |
| водоснабжение, водоотведение |  | 50 |
| строительство | - - | 15 |
| оптовая и розничная торговля | - - | 448 |
| транспортировка и хранение | - - | 730 |
| связь |  | 43 |
| бытовое обслуживание, прочие услуги | - - | 23 |

Главным транспортным предприятием является крупная железнодорожная станция Хвойная и одноименное локомотивное депо, обеспечивающее тягой не только мологское направление, но и савеловское вплоть до станций Савелово и Углич.

Основным направлением в развитии экономики поселения является промышленное производство, что подтверждается и направленностью промышленной деятельности – заготовка и переработка древесины, пищевых продуктов.

В последние годы заметное влияние на развитие экономики поселения начинает оказывать малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

##### Составной частью формирования экономики поселения является социальное обслуживание населения.

##### Это различные услуги, определяющие образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление, такие как услуги парикмахера; почтовые переводы, отправления, выплата пенсий, подписка на периодические издания (филиалы ФГУП Почта России); заключение договоров и сбор оплаты за коммунальные услуги; ремонт и содержание жилищного фонда, благоустройство (коммунальные предприяия); страхование, прием платежей, кредитование населения и организаций, оказание медицинских услуг и другие.

Наряду с оказанием социальных услуг населению, на территории поселения ведут деятельность предприятия общественного питания. Общественное питание выполняет главную социально-экономическую задачу развития общества - удовлетворение биологических потребностей общества.

Таким образом, Хвойнинское городское поселение - это поселение с  развитой отраслевой структурой промышленности и широким социальным спектром услуг, предоставляемых населению. В области экономического развития создан благоприятный инвестиционный климат для иностранных и отечественных предпринимателей. Промышленная политика направлена на поддержку действующих и перепрофилирование неэффективных производств, а так же создание предприятий по глубокой переработке древесины.

# 1.1.2 Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Хвойнинского городского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Хвойнинского городского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на территории Хвойнинского муниципального района действует план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хвойнинского муниципального района до 2030 года.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- низкий уровень заработной платы работников;

- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- р.п.Хвойная – административный центр поселения и муниципального района, выполняющий много дополнительных функций наряду с другими населенными пунктами района (наличие учреждений образования и культуры, здравоохранения, промышленных предприятий и иных объектов).

- удобное географическое положение (приграничное положение с  Ленинградской и Вологодской областями);

- развитая дорожно-транспортная инфраструктура (расположение — на пересечении старинного почтового тракта с железной дорогой, которая связывает район напрямую с Москвой (497 км) и Санкт-Петербургом (278 км)).

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства.

Основной задачей является развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

В новой экономике социальные учреждения поселения начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

# Население

Общая численность населения, проживающего в Хвойнинском городском поселении на 01.01.2019 г., составляет 5768 человек или 40,34% от численности населения Хвойнинского района.

На сегодняшний день структура Хвойнинского городского поселения по половому признаку выглядит следующим образом:

- мужчин  44,6 %;

- женщин 55,4 %.

Динамика возрастной структуры населения

Динамика возрастной структуры населения существенным образом определяет демографическую ситуацию территории. Изменение возрастного состава происходит под влиянием двух факторов: миграции и характера воспроизводства населения (взаимодействия процессов рождаемости и смертности). Существует взаимосвязь между структурой населения по возрасту и количеством рождений и смертей. Интенсивность смертности выше среди лиц пожилого возраста, чем среди молодежи. А количество родившихся напрямую связано с численностью женщин детородного возраста (15-49 лет), особенно находящихся в наиболее репродуктивно активном возрасте (20-29 лет).

Под составом населения по полу понимают распределение людей на население мужского и женского пола. Для его характеристики используют абсолютные и относительные показатели, причем последние (удельный вес каждого пола в общей численности населения и отношение числа лиц одного пола к числу лиц другого - на 1000 или 100 человек) - гораздо чаще. Эти данные значительно глубже обнаруживают особенности в соотношении полов.

Для анализа возрастной структуры население разделяют по годичным или 5-ти годичным возрастным интервалам.

Возрастной состав населения предопределяет важные с экономической точки зрения показатели демографической нагрузки, то есть соотношения численностей населения в рабочих и нерабочих (детском и пожилом) возрастах. Деление на три возрастные группы по критерию трудоспособности достаточно условно, но оно дает приближенное представление о демографических предпосылках формирования контингентов работников и иждивенцев.

Динамика возрастной структуры населения представлена в таблице.

Таблица 1.2.1

| Возрастная структура населения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
| Население всего, на начало года | 6364 | 6253 | 6157 | 6112 | 6111 | 6087 | 5985 | 5831 | 5768 |
| моложе трудоспособного возраста | 1101 | 1073 | 1084 | 1125 | 1140 | 1177 | 1210 | 1183 |  |
| из них детей в возрасте 0-6 лет | 530 | н/д | н/д | 520 | 535 | 545 | 535 | 541 |  |
| в трудоспособном возрасте | 3678 | 3489 | 3373 | 3295 | 3249 | 3182 | 3078 | 2941 |  |
| старше трудоспособного возраста | 1585 | 1691 | 1700 | 1692 | 1722 | 1728 | 1697 | 1707 |  |

Динамика численности населения за 2013 - 2019 годы приведена ниже в таблице.

Таблица 1.2.1.1

| №п/п | Наименование населенного пункта | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хвойнинское городское поселение | чел. | 6112 | 6111 | 6087 | 5985 | 5831 | 5768 |  |

Численность населения с 2013 года до 2019 года уменьшилась на 344 человека.

Прогноз численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Динамика естественного и механического движения населения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.2

| Показатели, тыс. человек | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
| Естественное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родилось | 49 | 69 | 87 | 81 | 79 | 80 | 70 | 61 | 66 |
| умерло | 117 | 132 | 155 | 149 | 126 | 119 | 124 | 125 | 89 |
| Механическое движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыло | 63 | 49 | 97 | 122 | 167 | 183 | 125 | 106 | 151 |
| выбыло | 106 | 82 | 125 | 99 | 121 | 168 | 173 | 196 | 191 |

для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Хвойнинском городском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2039 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2024 год (первая очередь генерального плана) и 2039 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей городского поселения за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 1.2.1.3

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2018 г. | 5 768 | 5 768 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,1 | -0,30 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2024 г., чел | 5 451 | 5 682 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2039 г., чел. | 4 602 | 5 432 |
| Абсолютный прирост населения с 2019 по 2039 г., чел. | -1 166 | -336 |
| Относительный прирост населения с 2019 по 2039 г., % | -20 | -6 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что при инерционном сценарии прогноза ожидаемая численность населения составит 4602 человека, в то время как при инновационном сценарии данное значение будет 5432 человека.

По инновационному сценарию прогнозируется снижение численности населения на 6% (на 336 человек), что является более благоприятным значением относительно прогнозируемой численности по инерционному сценарию.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2039 году составит 5432 человека, на 1 очередь (01.01.2024 г.) – 5682 человека.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

# 2. Стратегические направления градостроительного развития Хвойнинского городского поселения.

# 2.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Хвойнинского городского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Хвойнинскому городскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Хвойнинского городского поселения как развитого промышленного и социально-культурного центра Хвойнинского района. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Хвойнинского городского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Хвойнинского городского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Граница населенного пункта утверждена в установленном законом порядке;

- Граница населенного пункта р.п.Хвойная совпадает с границей МО Хвойнинского городского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Хвойнинского городского поселения, границы населенного пункта р.п.Хвойная и иных населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

# 2.2. Земельные ресурсы.

Муниципальное образование Хвойнинское городское поселение в соответствии с областным законом от 17 января 2005 года №396-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хвойнинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» является муниципальным образованием с административным центром в р.п.Хвойная. Областным законом от 17 января 2005 года №396-ОЗ  установлены границы МО Хвойнинского городского поселения согласно Приложению 1 к данному закону.

Граница муниципального образования Хвойнинского городского поселения проходит:

на севере - от лесной дороги по границе квартала 78 Песского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз" и квартала 236 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз", по линии электропередачи ВЛ 10 кВ Хвойная - Остахново, по контуру пашни, находящейся в фонде перераспределения земель, по оси автодороги Хвойная - Остахново, далее по контуру пашни, находящейся в фонде перераспределения земель, по границе квартала 239 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз", по оси автодороги Хвойная - Минцы, по границе квартала 242 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз" до русла реки Песь;

на востоке - от русла реки Песь по границе кварталов 242, 62 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз", по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург, по границе кварталов 68, 77 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз";

на юге - по границе квартала 77 Хвойнинского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз", по контуру сенокоса, находящегося в фонде перераспределения земель, по границе кварталов 240, 134, 124, 123, 122, 113, 114 Песского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз" до автодороги Хвойная - Боровичи;

на западе - от автодороги Хвойная - Боровичи по оси железной дороги Москва - Санкт-Петербург, по границе кварталов 103, 90 Песского лесничества ФГУ "Хвойнинский лесхоз" до лесной дороги.

На основании п.6 ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

4) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;

7) границы зон с особыми условиями использования территорий;

8) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Граница населенного пункта р.п.Хвойная совпадает с границей МО Хвойнинского городского поселения, следовательно, в границах муниципального образования находится только категория земель населенных пунктов.

Общая площадь земель МО Хвойнинского городского поселения в административных границах составляет 1111 га.

### 2.2.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области», Областным Законом от 17 января 2005 года №396-ОЗ в состав территории муниципального образования Хвойнинского городского поселения входит один населенный пункт р.п.Хвойная.

Граница населенного пункта р.п.Хвойная утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 10 июня 2005 года №785 «Об утверждении границ (черты) р.п.Хвойная».

Общая площадь земель населенных пунктов составляет  1111 га.

Так как граница населенного пункта совпадает с границей муниципального образования, увеличение территории населенного пункта невозможно в рамках утверждения проекта генерального плана Хвойнинского городского поселения. В последующем при разработке схемы территориального планирования Хвойнинского муниципального района может быть увеличена граница муниципального образования Хвойнинского городского поселения (ст.19 Градостроительного Кодекса РФ), что создаст условия для изменения (увеличения) границ населенного пункта, в настоящее время информация об утверждении схемы территориального планирования муниципального района отсутствует.

# 3. Современное использование территорий населенных пунктов.

# 3.1  Рабочий поселок Хвойная

Территория населенного пункта р.п.Хвойная состовляет – 1112 га. Территориально развитие населенного пункта ограничено водными объектами (р.р.Песь, Талка), железнодорожными путями.

Населенный пункт делят на две части железнодорожные пути Октябрьской железной дороги (выделена зона транспортной инфраструктуры).  Обе части поселка – северная и южная – связаны между собой транспортными переездами.

Структурно населенный пункт разделен на 7 микрорайонов (жилых массивов):

№1 – северная часть поселка (ул.ул.Мелиораторов, ул.Заречная);

№2 – западная часть поселка (ул.ул.Шоссейная, Железнодорожная, Речная, 8 марта);

№3 – западнее жилого массива №4 (ул.Победы);

№4 – общественный центр поселка (ул.ул.Красноармейская, Физкультурная);

№5 – восточная часть поселка

№6 – юго-запад поселка (ул. Строителей, п.Ленинский);

№7 – юго-восточная часть поселка (ул.Советская).

Все микрорайоны взаимоувязаны единой историей, общим градостроительным решением, транспортным и культурно-бытовым обслуживанием населения.

Сеть улиц поселка – шахматная (сетчатая). Общественный центр сформирован в границах ул.ул. Красноармейская, Физкультурная, Красных Зорь, Комсомольская). Здесь расположены основные административные здания, объекты социальной инфраструктуры.

Жилая застройка состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Зона застройки малоэтажными  жилыми домами сформирована в восточной части поселка (ул.Физкультурная), в западной части населенного пункта – ул.ул.Пионерская, Шоссейная, в северной части – ул.Зеленая.

Многофункциональная общественно-деловая зона представлена объектами общественного питания, молодежными центрами, магазинами и т.д. (ул.ул. Связи, Комсомольская, Советская).

Зона специализированной общественной застройки сформирована в северо-восточной части населенного пункта (Детский противотуберкулезный санаторий), в границах ул.Красноармейская – Центральная районная больница, ул.Денисова – Узловая Больница МПС, а также административными зданиями, детскими садами, общеобразовательными школами, музеем.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Производственные зоны расположены в северо-западной части населенного пункта (ООО «Леспром»), в западной части поселка (ГОКУ «Хвойнинское лесничество»), в юго-западной части населенного пункта (ООО «Норд», ООО «Производственная компания»), в восточной части (ООО «Техлес»).

Коммунально-складская зона, а также зоны инженерной и транспортной инфраструктур представлены повсеместно (здания котельных, склады, гаражи и т.п.).

Иные зоны сельскохозяйственного назначения  выделены в восточной части населенного пункта, в северной части населенного пункта в районе старого кладбища (огороды).

Лесопарковая зона расположена в восточной (в районе противотуберкулезного санатория) и юго-западной частях населенного пункта, а также сконцентрирована в районе общественного центра (ул.ул.Физкультурная, Васильева) - спортплощадка; ул.Спорта (стадион «Локомотив»).

Зона отдыха  сформирована в границах прибрежной защитной полосы р.Песь, Талка, иных водных объектов: ручьев, прудов, на придомовых территориях, на окраинах населенного пункта и представлена зелеными насаждениями в виде отдельных лесополос.

Зона кладбища находится в северо-западной части населенного пункта.

# 4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

# 4.1 Развитие планировочной структуры рабочего поселка Хвойная.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей деревни.

Генеральным планом предусматривается развитие населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой зоны, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети с учетом характерных особенностей ландшафта.

Новую застройку предлагается вести на новых и реконструируемых территориях.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современного типа жилыми зданиями в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками и малоэтажными жилыми домами 1-3 эт.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Генеральным планом предлагается предусмотреть инженерную подготовку территории, благоустройство улиц, максимальное сохранение и использование существующих зеленых насаждений.

## 4.4. Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории населенного пункта

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Общественно-деловые зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки.

Зоны рекреационного назначения

- лесопарковая зона;

- зона отдыха.

Зоны сельскохозяйственного использования:

- иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

## 5. Жилой фонд и развитие жилых зон.

### 5.1. Существующий жилой фонд.

Существующее положение.

Территорию жилой функциональной зоны занимает индивидуальная и малоэтажная  жилая застройка.

Плотность жилой застройки (по состоянию на 1 января 2019 г.) представлена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Тип застройки | Количество домов | Территория, га | Плотность застройки кв.м / га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |
|  | - многоэтажная (свыше 9 эт.) | - | - | - |
|  | - среднеэтажная (5-8 эт.) | - | - | - |
|  | - малоэтажная (1-4 эт.) | 618 | 14,04 |  |
|  | -индивидуальное жилищное строительство | 1384 | 7,79 |  |

Общая площадь жилого фонда составляет 216.7 тыс.кв.м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  составляет  42 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1936 - 2018 годах и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям.

Следует отметить, что деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). Таким образом, наметилась устойчивая тенденция роста количества ветхого жилья. Данный процесс связан с рядом объективных факторов:

- естественным старением и ветшанием жилого фонда;

- высокой стоимостью капитального ремонта.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003  года  №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения, жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,  на основании экспертных заключений ООО «БорПроекТ" по материалам обследования многоквартирных жилых домов от 28.06.2018 года, был составлен список многоквартирных    домов, которые признанны аварийными и подлежат сносу таблица 5.1.2.

Таблица 5.1.2.

| № п/п | Адрес аварийного МКД | Год постройки | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (номер и дата заключения) | Общая площадь аварийного МКД кв.м. | Число жителей всего, чел. | Число жителей планируемых к пере- селению, чел | Количество расселяемых жилых помещений, ед., в том числе находящихся в муниципальной/ частной собственности |  | Площадь расселяемых жилых помещений, кв.м. в том числе находящихся в муниципальной/ частной собственности |  | Материал стен аварийного дома | Этаж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, Советская улица, 5 | 1947 | от 19.11.2014 № 1 | 387,7 | 17 | 17 | 9 | 0/9 | 358,8 | 0 / 358,8 | деревянные | 2 |
| 2 | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Красных Зорь, 14 | 1940 | от 19.11.2014 № 8 | 620,0 | 40 | 40 | 19 | 9/10 | 499,5 | 203,8/295,7 | деревянные | 2 |
| 3 | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Красных Зорь, 18 | 1948 | от 19.11.2014 № 9 | 421,3 | 20 | 20 | 13 | 2/11 | 376,15 | 55,8/320,35 | деревянные | 2 |
| 4 | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная, улица Вокзальная, 21 | 1935 | от 19.11.2014 № 4 | 584,3 | 22 | 22 | 16 | 0/16 | 455,7 | 0/455,7 | деревянные | 2 |
| 5 | Новгородская область, Хвойнинский район, рабочий поселок Хвойная,улицаВокзальная, 23 | 1941 | от 19.11.2014 № 13 | 252,9 | 16 | 16 | 6 | 1/5 | 225,10 | 87,0/138,1 | деревянные | 2 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2266,2 | 115 | 115 | 63 | 12/51 | 1915,25 | 346,6/1568,65 |  |  |

Согласно региональной «Адресной программы переселения граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного жилого фонда Хвойнинского городского поселения  в 2013-2017годах  переселено 122 человека (из 8-ми многоквартирных жилых домов общей площадью 2582м2)  во вновь построенные 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 3534,9 м2.

В период 2016 и 2017г.г. проведён капитальный ремонт в 6 –ти многоквартирных жилых домах общей площадью 3235,8 м2. В плановый период 2018-2028г.г. на территории Хвойнинского городского поселения  планируется выполнение капитального ремонта в 29 многоквартирных жилых домах общей площадью 17614,72 м2.

Выводы:

• ускорение темпов ликвидации ветхого и аварийного фонда, с продолжением комплексного планомерного сноса ветхого и аварийного жилья;

• необходимо наращивание темпов жилищного строительства;

# 5.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-    увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2039г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 41,6 м2/чел.

При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства представлен в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2019 г. | I очередь (2019-2024 г.) | 2024 -2039 г. | Всего за период с 2019 по 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 5 768 | 5 682 | 5 432 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 37,6 | 39,0 | 41,6 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2019 г. | м2 | 216700 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 14800 | 0 | 14800 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 201930 | 221623 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 19668 | 4332 | 24000 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 221598 | 225955 | Х |

Согласно программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хвойнинского городского поселения на 2018 – 2027 годы»:

В сфере жилищного строительства - предусматривается сооружение 2-3 этажных жилых домов, со средней площадью квартиры 70 м2, а также домов 1-2х этажной застройки, в основном коттеджной, со средней площадью коттеджа 150 м2 в микрорайонах «Аэродром» и «Шиловский».

В период 2018-2028 г.г. в посёлке предполагается построить 24000 м2 общей полезной площади жилого фонда за счет застройки микрорайонов на свободных территориях, а также выборочного строительства по району  поселка.

# 5.3. Культурно-бытовое обслуживание.

Развитие сферы культурно-бытового обслуживания неотъемлемо связано с развитием общества. Развитие этой сферы экономики непосредственно отражается на качестве жилой среды. Особенно это касается социально важных бюджетозависимых отраслей образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального обеспечения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями социального обслуживания.

Однако до сих пор остается низким уровень обеспеченности учреждениями образования, культуры и досуга, спорта. Многие учреждения, особенно в сфере культуры – библиотеки и др., располагаются в приспособленных помещениях.

В последний период произошло перемещение оборота финансовых средств из сферы производства в сферу обращения. Спектр предоставляемых услуг не всегда соответствует потребностям населения.

Развитие и совершенствование сферы обслуживания - непременное условие устойчивого развития муниципального образования, способствующего принципиальному улучшению жизни населения. Это особенно актуально в условиях усугубляющихся социальных проблем (подростковая преступность, наркомания и т. д.).

Следует отметить, что Хвойнинское городское поселение имеет недостаточно развитую социальную инфраструктуру, которая весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет внесли существенные  изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

# 5.3.1 .Система здравоохранения.

Существующая сеть муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Хвойнинского городского поселения, позволяет оказывать первоочередную медицинскую помощь населению городского поселения.

Таблица 5.3.1.1

| Наименование и адрес объекта | Собственник | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Больницы |  |  |  |  |  |
| Центральная районная больница | муниципал. район | 3402,3 | кирпич. | удов. | Центральная районная больница |
| Узловая больница МПС ул. Денисова, дом 1 А | ОАО РЖД | 2007,1 | камен. | удов. | Узловая больница МПС ул. Денисова, дом 1 А |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| ГОУП Новгородфар-мация, ул. Печатников, дом 15 Б | ГОУП Новгородфармация | 272,1 |  | удов. | ГОУП Новгородфармация, ул. Печатников, дом 15 Б |
| ООО Адепт Медфарм ул. Красноармейская, дом 1 А (аренда) | ООО «Евгения» | 80 | камен. | удов. | ООО Адепт Медфарм ул. Красноармейская, дом 1 А (аренда) |

Таблица 5.3.1.2

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во койко-мест | % загруженности | Материалы стен | Год постройки | % износа | наличие инженерных сетей | наличие автотран спорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ЦРБ | Новгородская область, Хвойнинский район, рп. Хвойная, ул. Красноармейская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | терапевтический корпус |  |  | 100% |  |  | 41 % | Отопление центральное, водопровод имеется, канализация имеется, эл.проводка закрытая, теле фон имеется |  |
|  | терапевтическое отделение |  | 30 | 100 % | кирпичное | 1991 |  |  |  |
|  | дневной стационар терапевтическое отделение |  | 10 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | детское отделение |  | 10 | 100% | - | - |  | - |  |
|  | дневной стационар детское отделение |  | 5 | 100% | - | - |  | - |  |
| 2 | Хирургический корпус | - |  | 100% | кирпичное | 1987 | 49% | - |  |
|  | травматологическое отделение |  | 15 | - |  |  |  |  |  |
|  | дневной стационар травматологи-ческое отделение |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | хирургическое отделение |  | 17 | - |  |  |  |  |  |
|  | дневной стационар хирургическое отделение |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | гинекологичес-кое отделение |  | 3 | - |  |  |  |  |  |
|  | дневной стационар гинекологичес-кое отделение |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | неврологическое отделение |  | 10 | - |  |  |  |  |  |
|  | дневной стационар неврологическое отделение |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | амбулатория посещением 250 человек в смену |  | 250 чел. в смену |  | кирпичное | 2000 | 30% |  | 3 авто-машины |
| 4 | СМП (скорая медицинская помощь) |  |  |  | бревенча-тое | 1950 | 100% | эл.проводка старого типа | 4 авто-машины |
| 5 | Туберкулезный кабинет | Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Советская | 2104 посещений в год | 100% | бревенча-тое | 1935 | 100% | Отопление электрическое |  |
| 6 | ГОБУЗ «Детский противотуберкулёзный санаторий «Хвойное» | Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, тер. ДПТС |  |  |  |  |  |  |  |

В поселке  расположен ГОБУЗ «Детский противотуберкулёзный санаторий «Хвойное» который функционирует с 1934 года, является круглогодичным и предназначен для реабилитации детей с затихающей формой туберкулеза и оздоровления детей из групп риска по данному заболеванию в возрасте от 3 до 15 лет.

Существующая база санатория позволяет принимать до 300 детей в год. Эффективность лечебно-оздоровительных курсов составляет 96-100%. За 80 лет своего существования, в санатории пролечилось около 40 тысяч детей.

Одним из сдерживающих факторов роста заболеваемости туберкулезом среди детей на территории области является работа детского противотуберкулёзного санатория «Хвойное».
ГОБУЗ ДПТС «Хвойное» проводит обследование и проф.лечение детей инфицированных туберкулёзной инфекцией, часто болеющих, детей из бациллярных контактов, больных затихающими формами туберкулёза. Санаторий расположен в хвойном лесу на берегу реки Песь, имеет диагностические и лечебные кабинеты, оборудованные в соответствии с мед. профилем санатория:

- кабинет туберкулинодиагностики;

- физиотерапевтический (электросветолечение, ингаляторий);

- кабинет лечебной гимнастики;

- кабинет массажа;

- рентген-кабинет;

- клинико-диагностическую лабораторию;

- Кабинет трудотерапии.

Лечебно-оздоровительные мероприятия санатория направлены на общее укрепление здоровья, а у больных полное клиническое выздоровление от туберкулёза. К лечебно-оздоровительным мероприятиям относятся:

- дифференцированный санаторно-гигиенический режим, соответствующий возрасту, характеру и тяжести заболевания;

- максимальное использование природных лечебных факторов (фитонциды хвойного леса) в сочетании с физиотерапией, закаливанием, лечебной физкультурой и др.;

- сбалансированное лечебное, рациональное питание, богатое белками и витаминами;

- специфическая терапия и химиопрофилактика в зависимости от характера проявления туберкулёзной инфекции;

- лечение сопутствующих заболеваний всеми доступными в санаторных условиях методами (по рекомендации специалистов).

Учебно-воспитательная работа на территории ГОБУЗ ДПТС «Хвойное» проводится в соответствии с программами и учебными планами, для общеобразовательных школ, утвержденными Министерством образования РФ.

# 5.3.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в образовании - его непрерывность от дошкольного до профессионального.

Информация об образовательных учреждениях представлена в таблице 5.3.2.1.

Таблица 5.3.2.1.

| Наименование и адрес объекта | Собственник | Площадь | Материал (кирпич/, дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №1" р.п. Хвойная (174580, Новгородская обл., р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.5) | Администрация | 4278 | кирпич | хорошее | 240 / 238 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 п. Хвойная" (174580, Новгородская обл.; Хвойнинский район п. Хвойная, ул. Комсомольская, д 21) | Администрация | 1263 | кирпич | удовлетворительное | 171 / 154 |
| Структурное подразделение Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2 п. Хвойная (174581, Новгородская обл.; Хвойнинский район п. Хвойная, ул. Шоссейная, д. 31 - 6) | Администрация | 569 | кирпич | удовлетворительное | 58 / 63 |
| Дневные общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная (174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп Хвойная ул. Ломоносова, д. 19) | Администрация | 2469,7 | кирпич | удовлетворительное | 420 / 332 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная (174581, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп. Хвойная, ул. Связи, д. 37) | Администрация | 2523,5 | кирпич | удовлетворительное | 525 / 493 |

Характеристика образовательных учреждений по вместимости, загруженности и состоянии зданий представлена в таблице 5.3.2.2.

Таблица 5.3.2.2.

| Наименование ОУ | Адрес | Вместимость | % загруженности | Материал стен | Год постойки | % износа | Уровень благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная | 174580, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп Хвойная ул. Ломоносова, д. 19 | 420 | 79 | кирпич | 1983 | 100 | благоустроено |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная | 174581, Новгородская обл., Хвойнинский р-н, рп. Хвойная, ул. Связи, д. 37 | 525 | 93,9 | кирпич | 1932 | 6 | благоустроено |
| Муниципальное автономное дошкольное учреждение "Детский сад №1" р.п. Хвойная | 174580, Новгородская обл., р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.5 | 240 | 99,2 | кирпич | 2016 | 6 | благоустроено |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 п. Хвойная" | 174580, Новгородская обл.; Хвойнинский район п. Хвойная, ул. Комсомольская, д 21 | 171 | 90,1 | кирпич | 1984 | 100 | благоустроено |
| Структурное подразделение Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2 п. Хвойная | 174581, Новгородская обл.; Хвойнинский район п. Хвойная, ул. Шоссейная, д. 31 - 6 | 58 | 100 | кирпич | 1984 | 12 | благоустроено |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" | 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская, д.10 |  | 100 | кирпич | 1965 |  | благоустроено |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа " | 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская, д.30 |  | 100 | кирпич | 1986 |  | благоустроено |

Существующая емкость детских садов – 469 мест. Запланировано строительство детского сада на 280 мест.

Существующая емкость средних образовательных учреждений  – 945 мест.

В посёлке две средних школы:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 им. А.М. Денисова, основана в 1936 году.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова, была организована в 1938 году, как полная средняя школа №36, в 1942…1943 гг. в здании школы размещался эвакогоспиталь № 2753.

# 5.3.3. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.

Информация об учреждениях культуры представлена в таблице 5.3.3.1

Таблица 5.3.3.1

| Наименование и адрес объекта | Собственник | Площадь кв.м. | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хвойнинского муниципального района» Центральная районная библиотека п.Хвойная, ул.Вокзальная, д. 7 | Учредителем учреждения является Администрация Хвойнинского муниципального района. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения является комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации Хвойнинского муниципального района | 170,0 | дерево | удовлетворительное | 30 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хвойнинского муниципального района» Детское отделение п.Хвойная, ул.Вокзальная, д. 7 | Учредителем учреждения является Администрация Хвойнинского муниципального района. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, является комитет культуры, молодёжной политики и спорта администрации Хвойнинского муниципального района | 154,0 | дерево | удовлетворительное | 30 |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хвойнинский краеведческий музей» п.Хвойная, ул. Мира, д. 1а | Учредителем учреждения является Администрация Хвойнинского муниципального района. органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, является комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального района | 281,3 | брус | удовлетворительное | 50 |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония» Дом культуры п.Хвойная р.п.Хвойная, ул.Денисова, д.1 | Учредителем учреждения является Администрация Хвойнинского муниципального района. Функции и полномочия учредителя от лица Администрации Хвойнинского муниципального района осуществляет комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального района | 699,2 | дерево | удовлетворительно | 210 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованное культурно-досуговое объединение «Гармония» Кинотеатр «Заря» р.п.Хвойная, ул.Советская, д.3а | Учредителем учреждения является Администрация Хвойнинского муниципального района. Функции и полномочия учредителя от лица Администрации Хвойнинского муниципального района осуществляет комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального района | 701,9 | кирпич | удовлетворительно | 176 |
| Молодежные центры |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района» р.п. Хвойная, ул. Комсомольская, д. 40 Судейский домик | Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование - Хвойнинский муниципальный район, в лице Администрации Хвойнинского муниципального района Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального района | 90,0 | газобетон | хорошее | 15 |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-молодёжный центр Хвойнинского муниципального района» р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь, д.4 здание Дома молодежи | Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование - Хвойнинский муниципальный район, в лице Администрации Хвойнинского муниципального района Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Хвойнинского муниципального района | 338,0 | Дерево | удовлетворительное | 30 |

На территории Хвойнинского городского поселения планируется строительство здания библиотеки.

# 5.3.4 Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта.

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Новгородской области, а также по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствует бассейн;

- отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию;

- неравномерна в течение дня загрузка спортивных сооружения школ и учебных заведений;

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы, а также спортивных школ по статьям приобретения спортивного инвентаря, оборудования, формы и командирования учащихся на соревнования;

- сокращается число методистов и тренеров, работников спортивных сооружений производственных коллективов, происходит старение кадров.

Информация об учреждениях спорта представлена в таблице 5.3.4.1

Таблица 5.3.4.1

| Наименование и адрес объекта | Собственник | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Степень износа % | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПОРТ |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| МАОУ СШ № 1 | - | 162 | кирпич. | 30 | ул.Ломоносова, 19 |
| МАОУ СШ №2 | - | 162 | кирпич. | 30 | ул.Связи, 41 |
| МАОУ ДО ДЮСШ | - | 648 | - | 30 | ул.Комсомольская, 30 |
| Спортивные стадионы |  |  |  |  |  |
| Спортивное ядро МБУ СМЦ | - | 15875 | - | 50 | ул.Комсомольская, 30 |
| Футбольное поле | - | 5400 | - | 75 | ул. Полевая, 6 |
| Спортивные площадки |  |  |  |  |  |
| Площадка для пляжного волейбола | - | 216 | - | 25 | ул.Комсомольская, 30 |
| Площадка для баскетбола | - | 864 | - | 35 | ул.Комсомольская, 30 |
| Площадка для баскетбола | - | 390 | - | 35 | ул.Связи, 37 |
| Площадка для городков | - | 450 | - | 80 | ул.Денисова, 26 |
| Площадка для городков | - | 450 | - | 60 | ул.Комсомольская, 30 |
| Площадка ГТО | - | 400 | - | 15 | ул.Комсомольская, 30 |

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта будет создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, для чего предусматривается строительство и реконструкция спортивных сооружений. Планируется строительного физкультурно-оздоровительного комплекса по улице, Физкультурная д.35.

Планируется разработка мер и реализации программы пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом средствами PR-проектов областных средств массовой информации.

# 5.3.5. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. В течение последних лет в поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Информация о дислокации объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания в п. Хвойная представлены в таблице 5.3.5.1.

Таблица 5.3.5.1.

| Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная ёмкость объектов | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины |  | Торговая площадь |  |  |  |
| Хвойнинское РАЙПО магазин № 1 | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.9 | 135 |  |  |  |
| магазин № 3 | р.п.Хвойная, ул.Советская д.7а | 65 |  |  |  |
| магазин № 7 | р.п.Хвойная, ул. Заречная, д. 9 | 58,6 |  |  |  |
| магазин № 15 «Мста» | р.п.Хвойная, пер.Пионерский д.10 | 54 |  |  |  |
| магазин № 34 | р.п.Хвойная, ул.Киренкова | 52 |  |  |  |
| магазин № 35 «Мста» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д46а | 94 |  |  |  |
| магазин № 47 «Хлеб» | р.п.Хвойная, ул.Комсомольская д.20 | 43 |  |  |  |
| магазин «Горячий хлеб» | р.п.Хвойная, ул.Васильева | 20 |  |  |  |
| магазин «Горячий хлеб» | р.п.Хвойная, ул.Связи | 15 |  |  |  |
| Магазин | р.п.Хвойная, ул.Комсомольская | 6 |  |  |  |
| Торговый центр | р.п.Хвойная, ул.Васильева | 602 |  |  |  |
| Магазин «Мебель» | р.п.Хвойная, ул.Васильева | 130 |  |  |  |
| Магазин «Островок детства» | р.п.Хвойная, ул.Спорта д.50 | 141 |  |  |  |
| Торговый павильон №2 | р.п.Хвойная, ул.Заводская | 32 |  |  |  |
| магазин № 6 | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д.35 | 37 |  |  |  |
| Магазин «Шиловский» | р.п.Хвойная, ул.Советская д.47а | 37 | 2015 |  |  |
| Магазин "У моста" | р.п.Хвойная, ул.Печатников д.38а | 44 |  |  |  |
| Магазин «Стройматериалы 2» | р.п.Хвойная,ул.Вокзальная | 107,6 |  |  |  |
| Магазин «Охота, рыбалка» ИП Богданова И.А. | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.5а | 52 |  |  |  |
| Аптека № 3 ООО«ФП Панацея» | р.п.Хвойная, ул.Красноармейская д.1 | 46,7 |  |  |  |
| Аптека № 45АО «Новгородфармация» | р.п.Хвойная, ул. Печатников д.13 | 30 |  |  |  |
| Аптека АО «Новгородфармация» | р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.10 | 7 |  |  |  |
| Аптека ООО «Невис» | р.п.Хвойная, ул.Красноармейская | 17 |  |  |  |
| магазин "Цветы" ИП Федорук А.В. | р.п.Хвойная, ул.Красноармейская д.1 | 33 |  |  |  |
| Отдел "Валентина" ИП Коновалова С.И. | р.п.Хвойная, ул. Пионерская д.10 | 20 |  |  |  |
| Магазин ИП Керимов И.Азиз-Оглы | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.34а | 35,1 |  |  |  |
| Магазин ИП Керимов И.Азиз-Оглы | р.п.Хвойная, ул.9-Января | 45 |  |  |  |
| Магазин "Солодок" ООО «Производственная компания» | р.п.Хвойная, ул.Локомотивная д.1 | 22 |  |  |  |
| магазин "Автозапчасти" ИП Яковлев С.В. | р.п.Хвойная, ул.Печатников д.15а | 73 |  |  |  |
| Магазин «Хозяин» ИП Прыгун В. П. | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 150 |  |  |  |
| Магазин «Мастер» ИП Керимова И.А. | р.п.Хвойная, ул.Комсомольская д33а | 105,3 |  |  |  |
| Магазин «Теплый дом» ИП Калеев А.Н. | р.п.Хвойная, ул.Комсомольскаяд.33 | 40 |  |  |  |
| Магазин "Домовенок" ИП Лабутина А.В. | р.п.Хвойная, ул.Печатников д.15 | 16,2 |  |  |  |
| Магазин ООО «Арион» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.21 | 30 |  |  |  |
| Офис продаж ООО «Орион-металл» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.21 | 52 |  |  |  |
| Офис продаж ГК «ТМК» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.31 | 5 |  |  |  |
| Магазин "Тюль, гардины" ИП Григорьева Ю.Н. | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.25 | 40 |  |  |  |
| Магазин ООО «Техносити» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.25 | 20 |  |  |  |
| Магазин «Алиса» ИП Старостина Н.В. | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.25 | 20 |  |  |  |
| Магазин «Книги» ИП Баранова С.А. | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д.2 | 25 |  |  |  |
| Магазин "Стройматериалы" ИП Степанчук Ж.В. | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д.2 | 40 |  |  |  |
| Магазин ООО «Великолукский мясокомбинат» | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д.2 | 40 |  |  |  |
| Магазин "Версаль" ИП Ле Тхи Чо | р.п.Хвойная, ул.Связи д.52 | 139,8 |  |  |  |
| торговый павильон "Ля-ля-фа" ИП Кудашов Ю.М. | р.п.Хвойная, ул.Связи | 26,2 |  |  |  |
| торговый павильон "Уралочка" ИП Соловьева С.М. | р.п.Хвойная, ул.Связи д.60 | 25,4 |  |  |  |
| Магазин "Строительный" ИП Аленичев А.В. | р.п.Хвойная, ул.Шоссейная д.4 | 53,6 |  |  |  |
| Магазин «Градусы» ООО «ФАРТ» | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д10а | 61 |  |  |  |
| Магазин «Цветы» ИП Богданова Н.А. | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д10 | 15 |  |  |  |
| магазин "ГОАР" ИП Оганесян Г.П. | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д14 | 41,2 |  |  |  |
| магазин "Ритуальные услуги" ИП Гросс А.В. | р.п.Хвойная, ул.Кремса | 20 |  |  |  |
| магазин "Ритуальные услуги" ИП Иванова В.А. | р.п.Хвойная, ул.Кремса | 20 |  |  |  |
| магазин "Ритуальные услуги" ИП Тепляков А.Р. | р.п.Хвойная, ул.Кремса | 20 |  |  |  |
| Магазин «Магнит» АО «Тандер» | р.п.Хвойная, ул.Пионерская д10 | 400 |  |  |  |
| Магазин «Магнит» АО «Тандер» | р.п.Хвойная, ул.Красноармейская д.1 | 408,8 |  |  |  |
| Магазин «Магнит» АО «Тандер» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь, д.20 | 285 |  |  |  |
| Магазин «Магнит-Косметик» АО «Тандер» | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь, д.20 | 315 |  |  |  |
| Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 399 |  |  |  |
| Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» | р.п.Хвойная, ул.Советская д.16 | 251 | 2019 |  |  |
| Магазин «Энергия» ООО «Энергия78» | р.п.Хвойная, ул.Советская д.6 | 396,2 |  |  |  |
| Магазин «Максимум» ИП Викторов В.Б. | р.п.Хвойная, ул.Советская д.10 | 23 |  |  |  |
| Склад «Строительный» ИП Викторов В.Б. | р.п.Хвойная, ул. Кремса | 10 |  |  |  |
| Магазин «Ткани» ООО «Элегант» | р.п.Хвойная, ул.Мира д.3а | 6,8 |  |  |  |
| магазин "ТРАКТ-ТIR" ИП Пятов Р.Н. | р.п.Хвойная, ул. ул.Молодежная д.2а | 89 |  |  |  |
| Магазин «Запчасти» ИП Пятов Р.Н. | р.п.Хвойная, ул. ул.Красных Зорь д.21 | 68 |  |  |  |
| Магазин "Мираж" ИП Кузнецова Г.Ф. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 16 |  |  |  |
| Магазин «Черный кот» | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 300 | 2008 |  |  |
| Магазин «Камуфляж» ИП Беляева Н.Н. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 12,5 |  |  |  |
| Магазин ИП Ершова Е.И. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 17,3 |  |  |  |
| Магазин «Одежда» ИП Сулейманов Сулейман | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 400 |  |  |  |
| Магазин «Кормушка» ИП Стрембелев А.А. | р.п.Хвойная, ул.Спорта 46А | 50 |  |  |  |
| Магазин «Запчасти» ИП | р.п.Хвойная, ул. Спорта 46А | 70 |  |  |  |
| Магазин «Эконом» ООО "Грейп-Маркет-Регион" | р.п.Хвойная, ул. ул.Печатников д.9а | 43,7 |  |  |  |
| Магазин ИП Федоровский А.В. | р.п.Хвойная, ул. ул.Печатников д.9а | 16,4 |  |  |  |
| Магазин «Удача» ИП Джураева О.Ю. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 15 | 3,4 |  |  |  |
| Магазин «Катюша» ИП Калишевская В.К. | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.11 | 30 |  |  |  |
| Магазин-мастерская «Хоттабыч» ИП Кашпиров И. А. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д. 8 | 20 |  |  |  |
| Магазин «Сказка» ИП Павлушин А.А. | р.п.Хвойная, ул. Печатников д.15 | 26,6 |  |  |  |
| Магазин « Фантазия» ИП Загорулько М.Д. | р.п.Хвойная, ул.Печатников 9б | 13,6 |  |  |  |
| Магазин «Поплавок» ИП Смирнов М.Л. | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 15 |  |  |  |
| Магазин «Медеа-Тэг» ИП Николаева Е. П. | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 15 |  |  |  |
| Офис «Мастер окон и дверей» ИП Степанов А.Н. | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 20 |  |  |  |
| Церковная лавка | р.п.Хвойная, ул.Васильева д.2 | 7 |  |  |  |
| Киоск Роспечать ООО «Регион Медиа» | р.п.Хвойная, ул. Комсомольская | 7,2 |  |  |  |
| Киоск Роспечать ООО «Регион Медиа» | р.п.Хвойная, ул. Связи | 5,4 |  |  |  |
| Магазин при АЗС-67 «Хвойная» | р.п.Хвойная, ул.Полевая | 6,2 |  |  |  |
| Киоск ООО «Лукойл Северо-Западнефтепродукт» | р.п.Хвойная, ул. 1 Мая д.1 | 1,0 |  |  |  |
| Рынки | р.п.Хвойная, ул. 1 Мая д.4 | 400 кв.м 24 торгов. мест |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  | мест |  |  |  |
| Столовая | р.п.Хвойная, ул.Комсомольская, д.35 | 50 |  |  |  |
| Закусочная № 1 | пос.Хвойная, ул. Комсомольская, д. 35 а | 48 |  |  |  |
| Кулинария | п. Хвойная, ул. Пионерская, д. 10 | 50 |  |  |  |
| Столовая | пос. Хвойная, ул.Связи, д. 41, школа № 2 | 70 |  |  |  |
| Кафе-бар «Ambar» | п. Хвойная, ул. Заречная, д.9 | 84 |  |  |  |
| Кафе «Ночной дозор» | п. Хвойная, ул. 1-ое Мая, д. 4 | 40 |  |  |  |
| Столовая | п.Хвойная,ул.Ломоносова д. 18, школа № 1 | 120 |  |  |  |
| Столовая | п. Хвойная территория деттубсанатория «Хвойное» | 120 |  |  |  |
| Бистро | п. Хвойная, ул. Печатников, д. 19а | 6 |  |  |  |
| Шаверма | п. Хвойная, ул.Пионерская д.14 | 16 |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания ООО «Элегант» | р.п.Хвойная, ул.Мира д.3а | 3 раб. мест |  |  |  |
| Бани | р.п.Хвойная, ул. Васильева, д. 10 | 40 мест | 1964 | 2008 | 60% |
|  | р.п.Хвойная, ул. Денисова д. 11б | 50 мест |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации микрорайонов |  | объект |  |  |  |
| ООО «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство» | п. Хвойная, ул.Кремса д.1 |  |  |  |  |
| Обособленное подразделение ООО "ГНС В.НОВГОРОД" | р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д.66 |  |  |  |  |
| Обособленное подразделение ООО «Тепловая компания Новгородская» | р.п.Хвойная, ул.Заводская д.27 |  |  |  |  |
| ООО "ТНС-ЭНЕРГО" Боровичское городское отделение - рабочее место | р.п. Хвойная ул. Красных Зорь д.23 |  |  |  |  |
| Боровичский филиал ОАО "Новгородоблэлектро" Хвойнинский участок | р.п. Хвойная ул.Победы д.14а |  |  |  |  |
| Производственное отделение Боровичские электрические сети ОАО Межрегиональная распределительная компания Северо-Запада филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"-Хвойнинский участок | р.п. Хвойная ул. Шоссейная д.33 |  |  |  |  |
| ООО "Новая Жилищная Компания" ("НовЖилКом") | р.п. Хвойная ул. Набережная д.25 кв.1 |  |  |  |  |
| Районный (городской) суд | р.п. Хвойная ул.Красноармейская, д.2а | объект |  |  |  |
| Мировой суд | р.п. Хвойная ул.Красноармейская, д.2а | объект |  |  |  |
| Пожарное депо |  | маш. |  |  |  |
| Гостиницы ООО «Альбатрос» | р.п. Хвойная ул.Красноармейская, д.1а | 24 места |  |  |  |
| Отделения связи | р.п. Хвойная ул.Советская д.10 | объект |  |  |  |
|  | р.п. Хвойная ул.Пионерская д.12 |  |  |  |  |
| Отделения банков |  | опер.окно |  |  |  |
| Новгородский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» | р.п. Хвойная ул.Мира д.3а | 3 опер.окно |  |  |  |
| Дополнительный офис 01538 Боровичского ОСБ № 1920 | р.п. Хвойная ул. Красных Зорь д.23 | 5 опер.окно |  |  |  |
| ПАО УКБ «Новобанк» отделение №8 | р.п. Хвойная ул.Советская д.8 | 4 опер.окно | 2012 |  |  |
| Юридические консультации | р.п. Хвойная ул.Печатников д.15 а | объект |  |  |  |
|  | р.п. Хвойная ул.Комсомольская д.26 |  |  |  |  |
| Нотариальная контора | р.п. Хвойная ул.Печатников д.20 | объект |  |  |  |
| Общественные уборные |  | прибор |  |  |  |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |

Перспективы развития системы потребительского рынка Хвойнинского городского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. Несомненно, что в п.Хвойная сконцентрирована  основная часть объектов торговли, предоставления бытовых услуг по Хвойнинскому району, поэтому система торговли и обслуживания населения здесь достаточно высоко развита.

На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

# 5.3.7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

• соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

• регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

• соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

• организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 5.3.7.1.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 90 | мест на 1 тыс. чел. | 489 | 469 | 95,9 | 20 | 4,1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 120 | мест на 1 тыс. чел. | 652 | 945 | 145,0 | (293) | -45,5 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32 | % общего числа школьников | 230 | 774 | 336,5 | (544) | -237 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 13,5 | мест на 1 тыс. чел. | 73 | 115 | 156,8 | (42) | -57 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,2 | посещений в смену на 1000 чел. | 99 | 250 | 252,9 | (151) | -152,9 |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 1 | на 5 тыс. чел. | 1,1 | 4 | 368,2 | -2,9 | -268,2 |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | на 6,2 тыс. чел. | 1 | 4 | 456,6 | -3,1 | -357 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 1,1 | 2,30 | 211,7 | -1,2 | -111,7 |
| 2 | Бассейн | м2 площ. зала | 20 | на 1 тыс. чел. | 108,6 | 0,00 | 0,0 | 108,6 | 100,0 |
| 3 | Спортивные залы | м2 зеркала воды | 350 | на 1 тыс. чел. | 1 901,1 | 972 | 51,1 | 929,1 | 48,9 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 70 | при численности населения от 5 тыс. чел. | 380,2 | 386 | 101,5 | (6) | (2) |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 22 | 60 | 276,2 | (38) | -176 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 320 | на 1 тыс. чел. | 1 738 | 6 700 | 385,5 | (4 962) | -285 |
| 2 | Рыночный комплекс | м2 торг.площ. | 24 | на 1 тыс. чел. | 130 | 400 | 306,8 | (270) | -207 |
| 3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 217 | 294 | 135 | (77) | -35 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 38 | 90 | 237 | (52) | -137 |
| 2 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 1 | на 1 тыс. чел. | 5 | 7 | 129 | (2) | -29 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Гостиница | мест | 3 | на 1 тыс. чел. | 16 | 24 | 147 | (8) | -47 |
| 3 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. |  | 1 | 2 | 221 | (1) | (121) |
| 4 | Отделение, филиал банка | мест | 1 | кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел. | 5 | 12 | 221 | -6,6 | (121) |

Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Общественный центр муниципального образования сформирован в р.п.Хвойная.

Генеральным планом предлагается:

- реконструкция и строительство банно-прачечного комплекса, куда будут входить прачечная, химчистка, баня;

- строительство здания библиотеки;

- капитальный ремонт пожарного депо;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1482,8 м2 .

Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», отражающими потребности инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

При проектировании зданий и сооружений должны учитываться требования документов: СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, ВСН 62-91.

# 5.4. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Территория производственных предприятий составляет 105 га, в том числе коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений – 16 га. На перспективу территория производственных предприятий увеличится на 1 га, за счет роста коммунально-складской застройки (банно-прачечный комбинат), общая площадь территории производственных предприятий составит 106 га, в том числе коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений – 17 га.

# 5.5. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.

Существующее положение

По своему функциональному признаку зеленые насаждения делятся на следующие группы:

- общего пользования

- ограниченного пользования

- специального назначения.

Небольшие участки зеленых насаждений ограниченного пользования имеются на территориях объектов социальной инфраструктуры, административных зданий, дворовых территориях.

Проектное решение

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса населенных пунктов является формирование природно-экологического каркаса. Основу каркаса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре каркаса, зоны экономической реставрации. Природно-экологический каркас населенного пункта – система природных и природно-техногенных комплексов, обеспечивающих поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование экологического каркаса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования населенных пунктов и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана поселения.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса населенных пунктов муниципального образования:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие;

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон;

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Для разработки каркаса озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов  озеленения;

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий;

- расширение экологических «зеленых коридоров» по радиальным направлениям, связывающим внутренние и прибрежные озелененные территории;

- этапность формирования объектов озеленения населенных пунктов;

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий;

- максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном освоении территорий.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Озеленение территории селитебной зоны заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха жителей, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

На проектируемой территории по комплексу микроклиматических, почвенных и гидрологических условий существует возможность для успешного создания зеленых насаждений из местных пород:

- 	деревьев – береза, осина, клен, рябина, черемуха, ель, сосна;

- 	кустарников – желтая акация, сирень, боярышник кроваво-красный,  шиповник иглистый.

# 5.6. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального назначения относится:

- зона кладбищ

# 5.6.1. Зона кладбища.

Существующее положение

На территории поселения в северо-западной части населенного пункта находятся два кладбища общей площадью 13,1 га (9 и 4,1 соответствено).

Проектное решение

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 4,2 га.

Использование территории закрытых кладбищ:

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Необходимо закрыть существующее кладбище (9 га), находящееся в водоохраной зоне, так как территория кладбища частично находится в водоохранной зоне, что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ…». Захоронения производить на кладбище (4,1 га), расположенное севернее указанного (у границы городского поселения).

# 5.7. Зоны сельскохозяйственного использования

Территория сельскохозяйственного использования незначительна (огороды). Общая площадь территории составляет 10 Га, на перспективу территория  не изменится.

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# Транспортная инфраструктура.

## Внешний транспорт

Хвойнинское городское поселение расположено в 290 км на восток от областного центра Великого Новгорода и в 80 км от города Боровичи.

Железнодорожный транспорт.

Через посёлок проходит одноколейная железная дорога Сонково — Санкт-Петербург.

Железнодорожные пути Октябрьской железной дороги:

- Санкт-Петербург — Мга — Кириши — Неболчи — Хвойная — Кабожа — Пестово — Москва (Москва Савел.)

- Кабожа — Подборовье

Железнодорожные Станции:

- Хвойная

- Кабожа

- Бугры

- Песь

- Соминка

- Анциферово-Мологское

- Ракитино

- Кушавера

От ст. Хвойная до Москвы 497 км, до Санкт-Петербурга 278 км

Станция «Хвойная» расположена в северной части п. Хвойная. Основные виды деятельности: грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. Крупная железнодорожная станция Хвойная и одноименное локомотивное депо обеспечивает тягой мологское, савеловское направления вплоть до станций Савелово и Углич.

Рис. 8. Железнодорожное сообщение Москва-Санкт-Петербург (ж/д ст.Хвойная)

Общая протяженность основных железнодорожных путей по поселку – 3 км, с тупиковыми путями – 10 км.

Автомобильный транспорт.

Пассажироперевозки выполняются автобусами. Виды общественного транспорта - городской, пригородный.

Количество транспорта - 7 единиц.

Маршруты - городские, пригородные.

Успешно развиваются услуги такси, перевозки грузов частными предприятиями.

Сведения о пассажирских маршрутах представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| № Map шру та | Название автобусного маршрута | Протяжен ность маршрута в км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее, межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение) | Количество пассажиров перевозимы х за 2017 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | человек |
| 1 | Хвойная - Микрорайон | 10,6 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | городское | 9042 |
| 2 | Хвойная - Микрорайон | 9,9 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | городское | 8729 |
| 101 | Хвойная - Остахново | 5,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 1490 |
| 118 | Хвойная - Ракитино | 33,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 31 |
| 119 | Хвойная - Горный - Киприя | 49,9 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 1763 |
| 123 | Хвойная - Дворищи | 21,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 1377 |
| 124 | Хвойная - Заделье -Гусево | 37,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 305 |
| 124а | Гусево - Боровское -Хвойная | 33,6 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 305 |
| 125 | Хвойная - Жилой Бор | 29,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 102 |
| 127 | Хвойная - Кабожа | 45 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 7293 |
| 128 | Хвойная -Песь | 11,2 | удовлетворительное (местами требуется | пригородное | 1208 |
| 143 | Ситница -Хвойная | 38,5 | удовлетворительное | пригородное | 8674 |
| 155 | Хвойная - Спасово | 22,3 | удовлетворител ьн ое | пригородное | 479 |
| 161 | Кабожа - Бугры | 15,0 | удовлетворительное (местами требуется асфальтно-бетонное покрытие) | пригородное | 158 |

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Данные по количеству зарегистрированных в органах ГИБДД автотранспортных средств на территории поселения отсутствуют.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ИП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ИП по ремонту машин.

Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенного пункта и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Хвойнинском городском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом уровня развития транспортной инфраструктуры следует рассматривать вопросы транспортного обслуживания грузов и пассажиропотоков.

## Улично-дорожная сеть

Поселение с областным центром, населенными пунктами Хвойнинского и других районов связывают следующие автомобильные дороги:

- дороги регионального значения (Хвойная-Боровичи-Окуловка-Крестцы-Великий Новгород);

- дороги местного значения муниципального района (между населенными пунктами района: Хвойная-Песь, Хвойная-Остахново и др.);

- дороги местного значения городского поселения (внутри поселения).

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Всего, км | РЗ | МЗ | Покрытие |  |  |  | Категория |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цементно-бетонные | Асфальто-бетонные | Гравийные | Грунтовые | IB | II | III | IV | V | Вне катег. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс автомобильных дорог – обычные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 49 ОП МЗ 49К – 0720 | Любытино – Хвойная | 47,430 | 0,000 | 47,430 |  | 20,400 | 27,030 |  |  |  |  | 47,430 |  |  |
| 2 | 49 ОП МЗ 49К – 1828 | Хвойная – Боровское – Миголощи | 37,100 | 0,000 | 37,100 |  | 11,940 | 14,700 | 10,460 |  |  |  | 11,940 | 14,700 | 10,460 |
| 3 | 49 ОП МЗ 49К – 1829 | Хвойная – Дворищи – Кабожа | 41,320 | 0,000 | 41,320 |  | 15,740 | 25,580 |  |  |  |  | 19,940 | 21,380 |  |
| 4 | 49 ОП МЗ 49К – 1830 | Хвойная – Жилой Бор | 29,450 | 0,000 | 29,450 |  | 8,250 | 18,210 | 2,990 |  |  |  | 8,250 | 18,210 | 2,990 |
| 5 | 49 ОП МЗ 49К – 1831 | Хвойная – Пестово | 58,530 | 0,000 | 58,530 |  | 52,620 | 5,910 |  |  |  |  | 58,530 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 213,830 | 0,000 | 213,830 |  | 108,950 | 91,430 | 13,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 146,090 | 54,290 | 13,450 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Хвойнинского городского поселения представлена в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| Адрес нахождения дороги | Описание |  |  |  | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальт, км | ширина, м | грунт, км | ширина, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Хвойная ул. Мира | 1,2 | 6 | 0,107 | 6 | 1,307 |
| п. Хвойная ул. Ломоносова | 0,7 | 6 | 0,061 |  | 0,761 |
| п. Хвойная ул. Красных Зорь | 1,627 | 6 |  |  | 1,627 |
| п. Хвойная ул. Комсомольская | 0,787 | 6 |  |  | 0,787 |
| п. Хвойная ул. Боровая | 0,66 | 6 | 0,1 | 6 | 0,76 |
| п. Хвойная ул. Пушкинская | 0,55 | 6 | 0,1 | 6 | 0,65 |
| п. Хвойная ул. Физкультурная | 0,246 | 4 | 0,3 | 4 | 0,546 |
| п. Хвойная ул. Васильева | 0,164 | 6 | 0,25 | 6 | 0,414 |
| п. Хвойная ул. Ударников |  |  | 1,347 | 4 | 1,347 |
| п. Хвойная ул. Советская | 2,224 | 6 |  |  | 2,224 |
| п. Хвойная ул. Печатников | 1,74 | 6 |  |  | 1,74 |
| п. Хвойная ул. Лесная | 0,564 | 6 | 0,1 | 6 | 0,664 |
| п. Хвойная ул. Чистякова |  |  | 0,455 | 5 | 0,455 |
|  |  |  | 0,153 | 3 | 0,153 |
| п. Хвойная ул. Новая | 0,626 | 6 |  |  | 0,626 |
| п. Хвойная ул. Сосновая |  |  | 0,332 | 5 | 0,332 |
| п. Хвойная ул. Светлый Бор |  |  | 0,287 | 4 | 0,287 |
| п. Хвойная ул. Набережная |  |  | 0,95 | 4 | 0,95 |
| п. Хвойная ул. Красноармейская | 1,14 | 9 | 0,2 | 4 | 1,34 |
| п. Хвойная ул. Линейная | 1,18 | 6 | 0,28 | 6 | 1,46 |
| п. Хвойная ул. Ясная |  |  | 0,444 | 4 | 0,444 |
| п. Хвойная ул. Московская |  |  | 0,246 | 6 | 0,246 |
| п. Хвойная пер. Печатников | 0,449 | 6 |  |  | 0,449 |
| п. Хвойная пер. Физкультурников |  |  | 0,264 | 6 | 0,264 |
| п. Хвойная пер. Советский |  |  | 0,226 | 6 | 0,226 |
| п. Хвойная пер. Набережный |  |  | 0,127 | 6 | 0,127 |
| п. Хвойная пер.Мира |  |  | 0,101 | 5 | 0,101 |
| п. Хвойная пер. Сосновый |  |  | 0,286 | 5 | 0,286 |
| п. Хвойная пер. Ясный |  |  | 0,296 | 5 | 0,296 |
| п. Хвойная пер. Московский |  |  | 0,162 | 6 | 0,162 |
| п. Хвойная пер. Северный |  |  | 0,292 | 6 | 0,292 |
| п. Хвойная ул. Победы | 1,21 | 6 |  |  | 1,21 |
| п. Хвойная ул. 9 Января | 0,792 | 6 |  |  | 0,792 |
| п. Хвойная ул. Свободы | 0,2 | 6 | 0,457 | 6 | 0,657 |
| п. Хвойная ул. Первомайская |  |  | 0,874 | 6 | 0,874 |
| п. Хвойная ул. Мелиораторов |  |  | 0,717 | 6 | 0,717 |
| п. Хвойная ул. Заречная | 0,86 | 6 |  |  | 0,86 |
| п. Хвойная ул. Зелёная | 0,36 | 6 |  |  | 0,36 |
| п. Хвойная ул. Речная |  |  | 1,193 | 6 | 1,193 |
| п. Хвойная ул. Железнодорожная |  |  | 1,062 | 6,5 | 1,062 |
| п. Хвойная ул. 8 Марта |  |  | 1,156 | 6 | 1,156 |
| п. Хвойная ул. Шоссейная | 1,147 | 6 | 0,11 |  | 1,257 |
| п. Хвойная ул. Дорожников |  |  | 0,42 | 5 | 0,42 |
| п. Хвойная ул. Лесников |  |  | 0,179 | 6 | 0,179 |
| п. Хвойная ул. Энергетиков |  |  | 0,15 | 6 | 0,15 |
| п. Хвойная ул. Связи | 1,563 | 6 |  |  | 1,563 |
| п. Хвойная ул. Спорта | 1,35 | 6 |  |  | 1,35 |
| п. Хвойная ул. 1 Мая | 0,337 | 5 |  |  | 0,337 |
| п. Хвойная ул. Молодежная |  |  | 0,346 | 5 | 0,346 |
| п. Хвойная ул. Полевая |  |  | 0,432 | 6 | 0,432 |
| п. Хвойная ул. Пионерская | 1,166 | 6 |  |  | 1,1166 |
| п. Хвойная ул. Денисова | 1,406 | 6 | 0,3 | 6 | 1,706 |
| п. Хвойная ул. Вокзальная | 1,006 | 6 | 0,4 |  | 1,406 |
| п. Хвойная ул. Юности |  |  | 0,227 | 6 | 0,227 |
| п. Хвойная ул. Рябиновая |  |  | 0,307 | 6 | 0,307 |
| п. Хвойная ул. Солнечная |  |  | 0,17 | 6 | 0,17 |
| п. Хвойная ул. Панова |  |  | 0,36 | 6 | 0,36 |
| п. Хвойная ул. Локомотивная |  |  | 0,907 | 5 | 0,907 |
| п. Хвойная ул. Заводская | 1,915 | 6 |  |  | 1,915 |
| п. Хвойная ул. Киренкова | 0,536 | 6 | 0,25 | 6 | 0,786 |
| п. Хвойная ул. Строительная |  |  | 0,637 | 6 | 0,637 |
| п. Хвойная ул. Профсоюзная |  |  | 0,814 | 6 | 0,814 |
| п. Хвойная ул. Калинина |  |  | 0,555 | 6 | 0,555 |
| п. Хвойная ул. Ленинская |  |  | 0,471 | 6 | 0,471 |
| п. Хвойная ул. Кремса | 1,181 | 6 | 1 | 6 | 2,181 |
| п. Хвойная пер. Песочный |  |  | 0,379 | 6 | 0,379 |
| п. Хвойная пер. Заречный |  |  | 0,657 | 6 | 0,657 |
| п. Хвойная пер. Ленинский | 0,454 | 5 | 0,09 | 3 | 0,544 |
| п. Хвойная пер. Кузнечный |  |  | 0,366 | 5 | 0,366 |
| п. Хвойная пер. Первомайский |  |  | 0,133 | 6 | 0,133 |
| п. Хвойная пер. Речной |  |  | 0,144 | 6 | 0,144 |
| п. Хвойная пер. Путейский |  |  | 0,776 | 5 | 0,776 |
| п. Хвойная пер. Октябрьский |  |  | 0,403 | 6 | 0,403 |
| п. Хвойная пер. 8 Марта |  |  | 0,55 | 6 | 0,55 |
| п. Хвойная пер. Железнодорожный |  |  | 0,591 | 5 | 0,591 |
| п. Хвойная пер. Комсомольский | 0,32 | 6 |  |  | 0,32 |
| п. Хвойная пер. Связи |  |  | 0,188 | 6 | 0,188 |
| п. Хвойная пер. Строителей |  |  | 0,279 | 5 | 0,279 |
| п. Хвойная пер. Лесников |  |  | 0,149 | 6 | 0,149 |
| п. Хвойная пер. Школьный |  |  | 0,242 | 6 | 0,242 |
| п. Хвойная пер. Пионерский | 0,09 | 6 | 0,079 | 6 | 0,169 |
| п. Хвойная пер. Солнечный |  |  | 0,114 | 5 | 0,114 |
| п. Хвойная пер. Линейный |  |  | 0,27 | 5 | 0,27 |
| п. Хвойная пер. Профсоюзный |  |  | 0,3 | 6 | 0,3 |
| п. Хвойная пер.Лагерный |  |  | 0,535 | 6 | 0,535 |
| п. Хвойная ул.Владимира Гаврилова |  |  | 0,468 | 6 | 0,468 |
| п. Хвойная ул. Славянская |  |  | 0,468 | 6 | 0,468 |
| п. Хвойная ул. Луговая |  |  | 0,468 | 6 | 0,468 |
| п. Хвойная ул. Светлая |  |  | 0,463 | 6 | 0,463 |
| п. Хвойная ул. Южная |  |  | 0,484 | 6 | 0,484 |
| п. Хвойная ул. Центральная |  |  | 0,397 | 6 | 0,397 |
| п. Хвойная ул. Восточная |  |  | 0,399 | 6 | 0,399 |
| п. Хвойная ул. Новая до ДТС |  |  | 0,525 | 6 | 0,525 |
| п. Хвойная ул. Энергетиков от ул. Лесников |  |  | 0,384 | 6 | 0,384 |
| п. Хвойная ул. Молодежная от дома № 12 до конца |  |  | 0,174 | 6 | 0,174 |
| п. Хвойная дорога на новое кладбище |  |  | 3,884 | 6 | 3,884 |
| п. Хвойная ул.Победы до ул. 1 Мая | 0,6 | 6 |  |  | 0,6 |
| п. Хвойная ул. Шоссейная до очистных |  |  | 2,6 | 6 | 2,6 |
| п. Хвойная ул.Бориса Гущина |  |  | 0,71 | 6 | 0,71 |
| п. Хвойная ул.Авиаторов |  |  | 1,028 | 6 | 1,028 |
| п. Хвойная ул.Новаторов |  |  | 1,019 | 6 | 1,019 |
| п. Хвойная ул.Согласия |  |  | 0,534 | 6 | 0,534 |
| п. Хвойная ул.Партизанской Славы |  |  | 0,203 | 6 | 0,203 |
| п. Хвойная пер. Взлетный |  |  | 0,27 | 6 | 0,27 |
| п. Хвойная пер. Рейсовый |  |  | 0,42 | 6 | 0,42 |
| п. Хвойная пер. Парковый |  |  | 0,248 | 6 | 0,248 |
| п. Хвойная подъездные пути к старому кладбищу | 0,45 | 3 | 1,906 | 3 | 2,356 |
| п. Хвойная ул. Ев. Горюнова |  |  | 0,4 | 6 | 0,4 |
| ИТОГО: | 30,8 |  | 44,6 |  | 75,4 |

Автомобильные дороги соединяют Хвойную с Боровичами, Пестово и Любытино.

В генеральном плане принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога (связь поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС) в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

- В случае расположения хозяйственных проездов в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов предусматривается их реконструкция и замена покрытия на твердое (п.15 ст.65 Водного кодекса РФ).

Протяженность дорог в границах населенного пункта р.п.Хвойная составляет:

- поселковая дорога – 6 км;

- главная улица – 3 км;

- основная улица в жилой застройке – 28 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 19 км;

- хозяйственный проезд – 12 км.

Также необходимо усовершенствование сетей уличного освещения, увеличение надёжности работы светильников, уменьшение потерь электроэнергии и затрат на техническое обслуживание, поэтому должно продолжится поэтапное реконструирования схемы наружного  освещения  и переход на каскадное  включение микрорайонов.

Планируется дополнительная установка светодиодных светильников уличного освещения.

## Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Хвойнинского городского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, были установлены зоны наличия инженерных систем.

## Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Обеспечение потребителей Хвойнинского городского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется: Муниципальным унитарным предприятием «Хвойнинское  водопроводно-канализационное хозяйство», ООО «Производственная компания», Октябрьская Дирекция по тепло – водоснабжению Волховстроевского территориального участка (ДТВУ-6)- из источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 13,65 км, и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 19 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 72621,13м3 в год.

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше70 %,

- аварийность на сетях ВКХ городского поселения на 1км. составляет 1случай в год,

- анализ проб воды из источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

Сведения о состоянии существующих систем водоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.2.1.

| Наименование населенного пункта | Техническое состояние системы водоснабжения(%износа ,потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объемы питьевой воды на период ЧС/м куб. сут/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| р.п.Хвойная | Водозаборные скважины-9шт, | Водонапорные башни-7шт. | 70% | Санитарная охранная зона имеется | нет | 245,38 |

Техническое состояние водопроводных сетей (муниципальная собственность)

таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| №п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина км | Д у мм | Материал | Колодец шт. | Техническое состояние | Пож гидрант | Балансодержа тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть(требуется замена, капитальный ремонт) | р.п.Хвойная | 13,65 | 50 100 110 | Сталь п\эт чугун | 98 Шахтные колодцы-28ед. | Удовлетв. | 34 | Администрация Хвойнинского муниципального района Комитет городского хозяйства |

Средний износ трубопроводов и объектов водоснабжения в Хвойнинском                                                  городском поселении  составляет 70%. В результате износа водопроводных сетей, напорно-регулирующих сооружений  и запорной арматуры ,а также из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах качество отпускаемой потребителям воды ухудшается, а часть от отпущенной воды теряется   из-за  утечек  и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей –замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой  изоляции ( далее - ППУ изоляция), замена  запорной арматуры, реконструкция водозаборных сооружений, применение реагентов, внутренних антикоррозийных покрытий и фильтрующих материалов соответствующих требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Главная цель проведения реконструкции существующих водопроводных сетей и водоразборных сооружений обеспечение населения Хвойнинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве  для улучшения качества жизни и состояния здоровья населения.

Водоотведение.

Ресурсоснабжающей  организацией в сфере водоотведения р. п. Хвойная является ООО «Хвойнинское водопроводно-канализационное хозяйство».

На территории поселения  централизованной системой  водоотведения являются два участка биологических очистных сооружений (БОС). Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

Участок биологический очистных сооружений п. Хвойная (выпуск №1), год ввода в эксплуатацию 1985 г. расположен на территории детского противотуберкулезного санатория. Жилая зона на расстоянии 600 метров. Территория БОС огорожена. Площадь земельного участка -0,2003га. В состав очистных сооружений входят: КНС №1, КНС№2, производственное здание, хлораторная, приемная камера, аэротенка – отстойник с мелкопузырчатой системой аэрации; контактный резервуар и иловые площадки. После очистки стоки сбрасываются в реку Песь. Створ сброса находится на 95 км от устья реки Песь в черте п. Хвойная. Проектная мощность БОС -100м3/сутки;36,5тыс.м3/год. Сведений по качеству воды в водном объекте нет, так как на реке Песь отсутствуют пункты гидрохимических наблюдений организаций ведущих определение уровня загрязнения водных объектов. Реконструкция БОС не проводилась. БОС (выпуск№1) производит очистку сточных вод , поступающих по напорному коллектору от районной больницы, двух жилых домов, расположенных по ул. Пушкинская и ДТС.

Участок биологических очистных сооружений п. Хвойная (выпуск№4), год ввода в эксплуатацию 2008, расположен на расстоянии 1200м на запад от п. Хвойная. Территория БОС огорожена. Площадь земельного участка -0,7180га. После очистки стоки сбрасываются в пруд с последующим отводом в реку Талка. Створ сброса находится 5км от устья реки Талка. Проектная мощность БОС -240м3/сутки; 87,6тыс. м3/год. Сведений по качеству воды в водном объекте нет. БОС(выпуск №4) принимает по напорному коллектору от жилых домов по ул. Шоссейной и ул. Энергетиков, а также в приемную камеру БОС сбрасываются для последующей очистки хозяйственно - бытовые и производственные сточные воды, выкаченные из выгребных септиков.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. Сохраняется  существующая система водоотведения: отдельные локальные системы водоотведения от жилых застроек и промышленных объектов в индивидуальные септики с откачкой из них  ассенизационными машинами и с последующим сбросом откаченных  сточных вод  в  приемные камеры  БОС для очистки; а также централизованное  водоотведение с подключением к коллектору системы существующих биологических очистных сооружений  для  детского тубсанатория, центральной районной больницы и ряда многоквартирных жилых домов.

Для улучшения качества жизни населения Хвойнинского городского поселения и улучшения экологической обстановки в целом необходимо:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

-    повышение надежности и снижение количества отказов в системе;

-    обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

-    обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-    повышение показателей качества очистки сточных вод;

-   своевременно производить замену аварийных участков канализационной сети, ремонт существующего  оборудования систем водоотведения  БОС;

-     проводить необходимые работы   по реконструкции и ремонту локальных систем водоотведения силами  собственников объектов.

## Теплоснабжение.

На территории Хвойнинского городского поселения находятся три ресурсоснабжающие организации: ООО «Производственная компания», ООО «ТК Новгородская», Волхостроевский  территориальный производственный участок №6, которые эксплуатируют 13 источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе (уголь, торф). Сведения по  подключенной тепловой нагрузке и располагаемой мощности котельных свидетельствуют о том, что они способны покрыть существующие тепловые нагрузки.

Число потребителей тепловой энергии:

- юридические лица - 34(строений 65);

- физические лица (население) 32-МКД, 45-ИЖС.

Общий процент охвата централизованным теплоснабжением жителей в городском поселении составляет 21%. Протяженность тепловых сетей 14,656 км. Производительность централизованных источников теплоснабжения 38,19 Гкал/час. На тепловых  сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены  тепловые колодцы. Существующая  пропускная способность магистральных и распределительных сетей соответствует проектному  температурному графику 95-70оС.  Износ сетей и оборудования систем теплоснабжения составляет 64%.

Остальные объекты и жилые строения  отапливаются  при помощи печного отопления, в некоторых  случаях - электроотопления и индивидуальных котлов на твердом топливе.

На момент разработки проекта внесения изменений в генеральный план вся система выработки и транспортировки тепловой энергии имеет ряд проблем, обусловленных старением оборудования, трубопроводов,  изоляции  трубопроводов теплоносителя, что снижает  качество и безопасность теплоснабжения на территории Хвойнинского городского хозяйства.

При строительстве новых объектов возникают трудности с подключением их к сложившейся теплоснабжающей инфраструктуре поселения, в следствии ограничения пропускной способности трубопроводов тепловой сети и располагаемых напоров у конечных потребителей.

Информация по физическому  износу объектов теплоснабжения представлена в таблице.

Таблица 2.2.1.

| N п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | котельные |  | тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность по реж картам, Гкал/час | физический износ ,% | прояженность в двухтр.исч., км | физический износ ,% |
|  | Хвойнинский район теплоснабжения | ВСЕГО ПО Р/Т | 35,78 | 58,25 | 20,973 | 62,20 |
| 1 | Котельная №2 п.Хвойная ул.Набережная | уголь | 2,63 | 75,00 | 1,420 | 76,40 |
| 2 | Котельная №3 п.Хвойная ул.Васильева | уголь | 1,24 | 80,00 | 0,721 | 72,30 |
| 3 | Котельная №4 п.Хвойная пер.Школьный,13 | уголь | 0,89 | 30,00 | 0,253 | 82,20 |
| 4 | Котельная №5 п.Хвойная ул.Красноармейская,13 | уголь | 3,37 | 60,00 | 4,531 | 56,50 |
| 5 | Котельная №6 п.Хвойная ул.Шоссейная,31 | уголь | 2,51 | 60,00 | 1,358 | 65,00 |
| 6 | Котельная №7 п.Хвойная ул.Красных Зорь,75 | уголь | 1,33 | 65,00 | 0,845 | 73,30 |
| 7 | Котельная №8 п.Хвойная ул.Заречная,1 | уголь | 1,01 | 70,00 | 0,510 | 52,60 |
| 8 | Котельная №9 п.Песь пер.Школьный | уголь | 1,61 | 20,00 | 0,903 | 64,30 |
| 9 | Котельная №10 п.Анциферово ул.Октябрьская,37а | уголь | 1,10 | 60,00 | 0,647 | 55,80 |
| 10 | Котельная №11 д.Остахново,11а | уголь | 1,23 | 60,00 | 0,745 | 82,30 |
| 11 | Котельная №12 п.Горный | уголь | 1,63 | 65,00 | 0,680 | 59,20 |
| 12 | Котельная №14 п.Хвойная ул.Печатников,тер.ДТС | уголь | 2,13 | 40,00 | 0,978 | 56,00 |
| 13 | Котельная №17 п.Хвойная ул.Заводская,25 | уголь | 0,73 | 55,00 | 0,180 | 49,40 |
| 14 | Котельная №22 п.Песь ул.Юбилейная | уголь | 2,44 | 63,30 | 2,062 | 60,60 |
| 15 | Котельная №24 п.Хвойная ул.Денисова,11б | уголь | 1,13 | 66,70 | 0,395 | 32,20 |
|  | ВСЕГО ПО УГЛЮ |  | 24,98 | 58,00 | 16,23 | 63,10 |
| 16 | Котельная №21 п.Юбилейный | торф | 10,80 | 62,00 | 4,745 | 61,00 |
|  | ВСЕГО ПО ТОРФУ |  | 10,80 | 62,00 | 4,745 | 61,00 |
|  | ВСЕГО ПО ДРОВАМ |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Проектные предложения

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки городских и сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. В перспективе основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ или любой доступный вид топлива.

В централизованном теплоснабжении  отмечается ряд недостатков. Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом предусматривается:- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения - строительство новых и модернизация существующих котельных  (замена котлов, установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.);- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и электрической энергии).

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них. В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 лет.

Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. А при отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного потребителя. При данной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учет объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах   предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

При условии газификации п. Хвойная данное решение будет оптимальным.

## Газоснабжение.

Существующее положение.

Природный газ на территории Хвойнинского городского поселения отсутствует. Снабжение потребителей баллонным и сжиженным  газом в Хвойнинском городском поселении осуществляет ООО «Еврогаз Хвойнинский участок».

Количество абонентов, пользующихся баллонным газом  – 3322, объем потребляемого газа в год 24582 м3.

На территории Хвойнинского городского поселения установлено 14-ть подземных резервуаров для хранения сжиженного газа, из которых обслуживается 246 абонентов, объем потребляемого газа в год 27474м3.

Проектные предложения

Источником газоснабжения проектируемых кварталов застройки и в целом поселения может являться перспективный газопровод среднего давления, проложенный от ПГБ.

Для газоснабжения предлагается:

- запроектировать и построить межпоселковый газопровод среднего давления ,

- подвести газопроводы среднего давления до ШРП,

- выполнить рабочее проектирование сетей газопроводов с учетом существующей застройки.

- предусмотреть реконструкцию существующих котельных под газовое оборудование

В населенном пункте р.п.Хвойная проектируются 1-2 этажная застройка зданиями жилыми, административно-делового и коммунально- складского назначения.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от автономных источников теплоснабжения (АИТ), как отдельностоящих, так и встроенных и пристроенных, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно- поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа.

Для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от перспективных сетей низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне предусматриваются газорегуляторные пункты (ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение ШРП предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ШРП принять по расчетным расходам с учетом радиуса действия и с учетом расходов газа на проектируемую и существующую застройку. Автономный источник теплоснабжения (котельные) предлагается подключить от газопровода среднего давления, остальные (АИТ) - от сетей низкого давления.

Предлагаемая схема газоснабжения не включает разработку газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при рабочем проектировании.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при разработке рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб и в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Для определения расходов газа и нагрузок на ШРП производится расчет расхода газа для нужд административно-деловых и коммунально-складских зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85. для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД – 95%, котельных, подлежащих реконструкции -0,90%.

Расход газа по проектируемым кварталам, таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| номер | Кате- | общая | Кол-во | коэф. | газовое | Тип котла | Укр. Показ. | Расход газа на хозяйственно |  | Расход газа на |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гория | площадь |  | семей |  |  | потреб. | бытовые нужды |  | теплоснабжений зданий |  |  |  |
| квартала | зданий | здания, | жите лей, | ности | оборудование |  | газа м3/год | Годовой | Часовой | Годовой | Часовой | Годовой | Часовой |
|  |  | А | m |  |  |  | qг | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч | Qy, м3/год | Qdh, м3/ч |
| 1 | Жил. | 1002 | 28 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 3360 | 2,89 | 60875 | 25,95 | 64235 | 28,84 |
| 2 | Жил. | 1999 | 56 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 6720 | 5,29 | 121486 | 51,78 | 128206 | 57,07 |
| 3 | Жил. | 2631 | 73 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 8760 | 6,81 | 159691 | 68,08 | 168451 | 74,89 |
| 4 | Жил. | 229 | 6 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 720 | 1,56 | 13797 | 5,89 | 14517 | 7,45 |
| 5 | Жил. | 1854 | 52 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 6240 | 4,94 | 112692 | 48,03 | 118932 | 52,97 |
| 6 | Жил. | 1361 | 38 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 4560 | 3,75 | 82676 | 35,24 | 87236 | 38,99 |
| 7 | Жил. | 508 | 14 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 1680 | 1,62 | 30806 | 13,14 | 32486 | 14,76 |
| 8 | Жил. | 754 | 21 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 2520 | 2,35 | 45788 | 19,52 | 48308 | 21,87 |
| 9 | Жил. | 5626 | 156 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 18720 | 13,88 | 341446 | 145,57 | 360166 | 159,45 |
| 10 | Жил. | 2573 | 71 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 8520 | 6,63 | 156057 | 66,54 | 164577 | 73,18 |
| 11 | Жил. | 2594 | 72 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 8640 | 6,72 | 157453 | 67,13 | 166093 | 73,85 |
| 12 | Жил. | 1730 | 48 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 5760 | 4,59 | 105004 | 44,77 | 110764 | 49,36 |
| 13 | Жил. | 2522 | 70 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 8400 | 6,54 | 153082 | 65,26 | 161482 | 71,81 |
| 14 | Жил. | 191 | 5 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 600 | 1,30 | 11506 | 4,91 | 12106 | 6,21 |
| 15 | Жил. | 426 | 12 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 1440 | 1,68 | 25909 | 11,65 | 27349 | 13,33 |
| 16 | Жил. | 1355 | 38 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 4560 | 3,75 | 82360 | 37,05 | 86920 | 40,80 |
| 17 | Жил. | 441 | 12 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 1440 | 1,68 | 26698 | 12,02 | 28138 | 13,70 |
| 18 | Жил. | 5678 | 158 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 18960 | 14,04 | 344764 | 146,97 | 363724 | 161,02 |
| 19 | Жил. | 1378 | 38 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 4560 | 3,75 | 83571 | 37,62 | 88131 | 41,36 |
| 20 | Жил. | 242 | 7 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 840 | 1,82 | 14771 | 6,64 | 15611 | 8,46 |
| 21 | Жил. | 4908 | 136 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 16320 | 12,23 | 297844 | 134,04 | 314164 | 146,27 |
| 22 | Жил. | 2986 | 83 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 9960 | 7,70 | 181281 | 81,58 | 191241 | 89,28 |
| 23 | Жил. | 4910 | 136 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 16320 | 12,23 | 297949 | 134,09 | 314269 | 146,32 |
| 24 | Жил. | 1216 | 34 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 4080 | 3,40 | 73882 | 33,24 | 77962 | 36,64 |
| 25 | Жил. | 1877 | 52 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 6240 | 4,94 | 113903 | 51,26 | 120143 | 56,20 |
| 26 | Жил. | 294 | 8 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 960 | 1,44 | 17799 | 8,01 | 18759 | 9,45 |
| 27 | Жил. | 1814 | 50 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 6000 | 4,77 | 110006 | 49,51 | 116006 | 54,28 |
| 28 | Жил. | 3683 | 102 | 3 | Плита 4-конф | Сущ. Котельная | 120 | 12240 | 9,36 | 223488 | 100,58 | 235728 | 109,94 |
| 31 | Oбщ. | 1580 | 0 | 3 | - | Сущ. Котельная | 120 | 0 | 0,00 | 94351 | 45,44 | 94351 | 45,44 |
| 32 | Oбщ. | 260 | 11,4 | 3 | - | Сущ. Котельная | 120 | 0 | 0,00 | 19602 | 8,93 | 19602 | 8,93 |
| Итого п. Хвойная |  |  |  |  |  |  |  | 189120 | 151 | 3560535 | 1560 | 3749655 | 1712 |

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам:

- годовой - 3749655 м3/год,

- часовой - 1712 м3/ч.

Общий расчетный расход газа по существующей застройке (согласно ранее разработанного проекта):

- годовой - 9713616 м3/год,

- часовой - 5953 м3/ч.

Общий расчетный расход газа на расчетный срок:

- годовой - 13463271 м3/год,

- часовой - 7665 м3/ч.

## Электроснабжение.

Электрические сети п.г.т. Хвойная эксплуатируются  Хвойнинским участком Боровического филиала ОАО «Новгородоблэлектро»,производится оперативное обслуживание электрических сетей 10 и 0,4кВ, выполняется техническое обслуживание ,текущий ремонт и капитальный ремонт электрических сетей. а так же проводятся аварийно-восстановительные работы.

Воздушная сеть наружного освещения улиц и дорог находится на балансе Администрации Хвойнинского городского поселения и эксплуатируется Боровичским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» на основании заключенного договора обслуживания сетей уличного освещения. Диспетчерский пункт отсутствует.

Электроснабжение поселка Хвойная осуществляется от Новгородской энергосистемы. Электроснабжение потребителей городских электрических сетей г.п. Хвойная осуществляется на  напряжении 10кВ от одного центра питания – подстанции 110/35/10 кВ Хвойная. Годовая реализация электроэнергии городскими электрическими сетями 20,197 млн.кВт час.

Подстанция 110/35/10 кВ Хвойная является узловой подстанцией региона и по линиям 110кВ связана с другой опорной подстанцией региона  – ПС 330 кВ Окуловская, а так же по линиям 110 кВ связана с энергосистемой Ленэнерго .Схема построения электрических сетей 10 кВ в поселке принята однозвеньевая с подключением сетей непосредственно к шинам 10кВ РУ-10кВ ПС110/35/10кВ Хвойная.

Для подключения городской электрической сети 10 кВ в РУ 10 кВ  ПС Хвойная используются 2 линейные ячейки с разных секций шин 10кВ подстанции - Л-2 и Л-4, которые закреплены за ОАО «Новгородоблэлектро».

От центра  питания поселка Хвойная (ПС110/35/10 кВ Хвойная ) в зимний максимум покрывается нагрузка городских электрических сетей г.п.Хвойная (совмещенный максимум) – 4,1 Мвт.

В городской электрической сети находится 47 ТП, из них на балансе Горэлектросети  - 33 ТП и 14 ТП , принадлежащих потребителям. Средняя загрузка трансформаторов в ТП горэлектросети  - 54%. Все ТП находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны к дальнейшей  эксплуатации. Воздушная сеть выполнена по петлевой и радиальной схемам. Воздушные линии выполнены на железобетонных и деревянных с железобетонными приставками опорах проводом марки АС  сечением 35-50кв.мм и самонесущими изолированными проводами марки СИП-3сечением 35-70 кв.мм. Состояние воздушных линий удовлетворительное.

Сеть 10 кВ п.г.т. Хвойная   нуждается в реконструкции. Средства автоматики и телемеханики в сетях 10кВ отсутствуют.

Распределительная сеть 0.4кВ. Протяженность сети 0,4кВ составляет 77,5км, в том числе кабельной 1,4км, воздушной 76,1км. Воздушные линии выполнены на железобетонных, деревянных с железобетонными приставками и деревянных опорах. Сети 0.4 кВ имеют радиальные схемы без резервных перемычек. В основном состояние сети 0,4кВ удовлетворительное, но имеются районы с протяженными линиями 0,4кВ и пониженным уровнем напряжения у потребителей: от ТП №№ 4,6,8,11,15,18,37,39. Эта сеть 0,4кВ требует реконструкции.

Так же потребуется  реконструкция сети 0.4кВ при планируемой передаче жилых домов по ул. Пионерская, ул.Денисова, ул. Вокзальная, запитанных от сетей Волховстроевской дистанции ж/д в ОАО «Новгородэлектро».

Требуется организация в поселке Хвойная собственного диспетчерского пункта.

Существующая схема построения городских электрических сетей 10кВ не всегда имеет возможность обеспечить надежность питания потребителей с электроустановками II категории и I категории в связи с отсутствием в сетях автономных источников и устройств  АВР, а повышение требований к степени надежности электроснабжения жилых и общественных зданий предопределяет необходимость проведения реконструкции городских электрических сетей, создания надежных схем их построения в соответствии с категорийностью потребителей.

Для снижения технологических потерь электроэнергии в городских электрических сетях необходимо провести мероприятия:

-по выбору точек оптимального деления сети 10кВ (с учетом фиксированных точек);

-в низковольтных сетях осуществлять систематические проверки симметрии нагрузок и их перераспределения по фазам; а также доведение неполноценных линий до трехфазных;

-повысить уровень системы контроля и учета электроэнергии во всех звеньях сетей.

При  проведении реконструкции сетей 10 кВ и 0,4кВ необходимо осуществлять:

-реконструкцию схемы построения сетей 10кВ и сетей 0,4кВ и оптимизацию их параметров (линий и трансформаторов);

-в районах  одноэтажной застройки с протяженными линиями 380/220 В и трансформаторами большой мощности на основе проектов проводить разукрупнение зон действия таких ТП.

Тарифы на электрическую энергию для организаций, осуществляющих услуги электроснабжения, утверждается на календарный год соответствующим приказом Комитета  по ценовой и тарифной политике Новгородской области.

## 2.5. Сети связи.

Существующее положение

Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

Информация о почтовых отделениях, расположенных на территории Хвойнинского городского поселения представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| Наименование населенного пункта МО | Отделение почтовой связи (номер, адрес) |
| --- | --- |
| р.п.Хвойная | ФГУП Почта России, ул. Советская, дом 10 |
| р.п.Хвойная | ФГУП Почта Россия, ул. Пионерская, дом 12 |

На территории МО действует мобильная связь (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, YOTA), интернет.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Увеличение ёмкости существующей АТС не предусматривается. Схема телефонизации населенного пункта должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

## Инженерная подготовка территории.

Существующее положение

Хвойнинское городское поселение расположено на северо-востоке Новгородской области.

На территории поселения преобладает равнинный рельеф. Река Песь, протекающая с юга на северо-восток делит территорию поселка на две части. В северо-западной части поселка протекает р. Талка.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне Пв. Грунты в основном на песчаных и супесчаных, подзолистых и подзолисто-болотных почвах. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120см.

В северо-западной части поселка часть территории жилой застройки затапливается паводковыми водами 1% обеспеченности рек Талка и Песь.

Проектные предложения

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация и очистка поверхностного стока

- Расчистка и дноуглубление р. Талка

Организация и очистка поверхностного стока

Разработанная схема дает принципиальное решение отвода поверхностных вод с территории отведенной под реконструкцию и новое строительство, с учетом характера рельефа.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется закрытой сетью дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения, в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбиционные фильтры. В состав Л.О.С. также входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды.

С целью уменьшения глубины заложения на участах 10А-11А и 13Б-12Б диаметр трубы завышен, что позволяет проложить трубы с минимальным уклоном.

Расчистка и дноуглубление русла

Согласно СниП 2.06.15-85* п.1.2 одним из основных средств инженерной защиты является искусственное повышение поверхности территории подверженной паводкому подтоплению.

При существующей застройке это неприемлемо, так как потребуется снос строений и переселение людей. Поэтому в качестве вспомогательного средства инженерной защиты следует использовать естественные свойства природной системы, то есть повышение водоотводящей и дренирующей роли р. Талка путем расчистки ее русла.

Для увеличения пропускной способности русла реки и понижения максимальных уровней воды при прохождении весеннего половодья в пределах п. Хвойная необходимо выполнить следующие мероприятия:

- расчистка трассы по руслу реки от травянистой водной растительности;

- дноуглубление русла реки за счет удаления осевшего ила;

Общая протяженность русла реки, подлежащего расчистке и дноуглублению равна 2500 м, ширина - 6 м, глубина работ  - 1 м.

Выполнение работ по расчистке предотвращает склоновую и русловую эрозию, улучшает водный режим водотока, сохраняет флору и фауну прилегающей территории, улучшает экологическую обстановку.

При расчистке и дноуглублении реки предстоит вынуть из русла 15000 м³ грунта.

Производство работ по расчистке русла р. Талка рекомендуется начинать против течения реки.

Ведомость объемов работ (Таблица 2.6.1.).

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация: |  |  |
| 1. | Ветка «А»: |  |  |
| 1.1 | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 310 |
|  | Ø450 | м | 300 |
|  | Ø500 | м | 290 |
|  | Ø550 | м | 585 |
|  | Ø600 | м | 295 |
|  | Ø700 | м | 960 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 1.2 | Распределительный колодец «Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 1.3 | Пескоотделитель «Flotenk — OP5000» (2,7 x 1,6) | шт | 1 |
| 1.4 | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ20» (3,6 х 1,6) | шт | 1 |
| 1.5 | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB20» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 1.6 | Колодец для отбора проб «Flotenk-KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 1.7 | Регулирующий резервуар (27,0 х 27,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 1.8 | Колодцы смотровые (тип пр.90209.22-84) Ø1500 | шт | 3 |
| 1.9 | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 1.10 | Погружной насос SE1.80.100.30.50D N = 3,7КВт n = 1455об/мин Масса - 143кг | шт | 1 |
| 2. | Ветка «Б»: |  |  |
| 2.1 | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 100 |
|  | Ø350 | м | 448 |
|  | Ø400 | м | 734 |
|  | Ø450 | м | 542 |
|  | Ø500 | м | 927 |
|  | Ø700 | м | 310 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 2.2 | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 2.3 | Пескоотделитель «Flotenk-OP5000» (2,7 x 1,6) | шт | 1 |
| 2.4 | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ20» (3,6 х 1,6) | шт | 1 |
| 2.5 | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB20» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 2.6 | Колодец для отбора проб «Flotenk-KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 2.7 | Регулирующий резервуар (26,0 х 26,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 2.8 | Колодцы смотровые (тип пр.90209.22-84) Ø1500 | шт | 3 |
| 2.9 | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 2.10 | Погружной насос SE1.80.100.30.50D N = 3,7КВт n = 1455об/мин Масса - 143кг | шт | 1 |
| 3. | Расчистка и дноуглубление русла | м/м3 | 2500/15000 |

Расчетные расходы дождевых вод

Ветка «А»

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность                  бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности     продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 70л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,48;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 120;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 0,50;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,33;

A = 70 · 200,48 (1 + lg 0,50/lg120)1,33 = 239,5

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,76.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (310/0,64+290/0,62+125/0,67+210/0,67+300/1,06+485/1,24+60/1,34) = 36,86 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 36,86+ 1,75 + 5 = 43,61 мин

F =48,85 га

Zmid = (34,2 · 0,038 + 14,65 · 0,32) /48,85 = 0,123

qr = (0,123 · 239,5 1,2· 48,85 ) /43,46 1,2*0,48-0,1 = 711,2 л/с

qcal = 0,76 · 711,2 = 540,5л/с

Предельный расход дождевых вод поступающих на очистные сооружения:

qlim = Kdiv · qr,

K'div = y · lg(mr · Plim) / lg(mr · Pcal),

K´div = 1,33 · lg(120· 0,05)/ lg(120 · 0,5) = 0,582,

при n-nlim = 0,004

Kdiv = 0,43

qlim = 0,43 · 711,2 = 305,8 л/с

Qlim = 3600 · 0,252 = 1100,9 м³/ч

За 2 часа отстаивание:

1100,9 · 2 = 2201,8 м³

Принимаем резервуар 27,0м · 27,0м ·5,0м (hраб = 3,0м).

Период перекачки составляет двое суток, необходимый расход насоса:

2201,8/48 = 45,87м³/ч =12,74л/с

Регулирующий резервуар принят из учета 2-х часового отстаивания в соответствии с табл. 30 по СниП 2.04.03-85

H = 5,0м, Hраб = 3,0м.

Смотровые и дождеприемные колодцы выполняются из бетона по типовому пр. 902-09.22-84.

Ветка «Б»

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность                  бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности     продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 70л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,48;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 120;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 0,50;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,33;

A = 70 · 200,48 (1 + lg 0,50/lg120)1,33 = 239,5

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,76.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вол по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (310/0,62+340/0,62+250/0,68+170/0,68+60/1,34) = 29,08 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 29,08 + 1,75 + 5 = 35,83 мин

F = 41,45 га

Zmid = (29,05 · 0,038 + 12,4 · 0,32) /41,45 = 0,123

qr = (0,123 · 239,5 1,2· 41,45 ) /35,85 1,2*0,48-0,1 = 662,6 л/с

qcal = 0,76 · 662,6 = 503,6 л/с

Предельный расход дождевых вод поступающих на очистные сооружения:

qlim = Kdiv · qr,

K'div = y · lg(mr · Plim) / lg(mr · Pcal),

K´div = 1,33 · lg(120· 0,05)/ lg(120 · 0,5) = 0,582,

при n-nlim = 0,004

Kdiv = 0,43

qlim = 0,43 · 662,6 = 284,9 л/с

Qlim = 3600 · 0,252 = 1025,6 м³/ч

За 2 часа отстаивание:

1025,6 · 2 = 2051,2 м³.

Принимаем резервуар 26,0м · 26,0м · 5,0м (hраб = 3,0м).

Период перекачки составляет двое суток, необходимый расход насоса:

2051,2/48 = 42,73м³/ч =11,87 л/с

Регулирующий резервуар принят из учета 2-х часового отстаивания в соответствии с табл. 30 по СниП 2.04.03-85

H = 5,0м, Hраб = 3,0м

Смотровые и дождеприемные колодцы выполняются из бетона по типовому пр. 902-09.22-84.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации (2.6.2.)

Таблица 2.6.2

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А-2А | 2,2 | 310 | 15,0 | 53,3 | 40,5 | 350 | 2 | 61,2 | 0,64 |
| 2А-3А | 7,35 | 290 | 22,9 | 145,3 | 110,4 | 500 | 1,2 | 122,7 | 0,62 |
| 3А-4А | 9,40 | 125 | 26,1 | 174,7 | 132,8 | 550 | 1,2 | 158,2 | 0,67 |
| 4А-5А | 10,40 | 210 | 31,4 | 177,7 | 134,5 | 550 | 1,2 | 158,2 | 0,67 |
| 5А-6А | 12,40 | 300 | 36,2 | 197,1 | 149,8 | 450 | 4 | 169,4 | 1,06 |
| 9А-10А | 8,6 | 180 | 11,5 | 219,4 | 166,7 | 600 | 1 | 182,2 | 0,64 |
| 10А-11А | 12,6 | 220 | 17,1 | 286,0 | 217,4 | 700 | 0,9 | 260,9 | 0,68 |
| 11А-12А | 18,1 | 195 | 21,6 | 368,4 | 280,0 | 700 | 1,1 | 288,8 | 0,75 |
| 12А-6А | 19,5 | 115 | 23,5 | 381,1 | 289,6 | 600 | 2,5 | 288,3 | 1,02 |
| 6А-7А | 41,3 | 485 | 42,9 | 606,0 | 460,6 | 700 | 3 | 476,7 | 1,24 |
| 8А-7А | 7,55 | 250 | 13,0 | 194,9 | 148,1 | 550 | 1,2 | 158,2 | 0,67 |
| 7А-ЛОС | 48,85 | 60 | 43,6 | 711,2 | 540,5 | 500 | 3 | 514,8 | 1,34 |
| 1Б-2Б | 2,15 | 136 | 10,4 | 62,0 | 47,2 | 350 | 2 | 61,2 | 0,64 |
| 2Б-3Б | 3,46 | 132 | 13,2 | 89,1 | 67,7 | 350 | 2,5 | 68,5 | 0,71 |
| 3Б-4Б | 5,48 | 144 | 16,3 | 127,4 | 96,5 | 400 | 2,5 | 97,7 | 0,78 |
| 5Б-4Б | 3,20 | 200 | 12,4 | 84,7 | 64,4 | 400 | 1,5 | 75,6 | 0,6 |
| 4Б-6Б | 9,56 | 142 | 18,7 | 208,2 | 158,2 | 450 | 3,5 | 158,6 | 1,0 |
| 6Б-7Б | 10,68 | 130 | 20,8 | 221,1 | 168,0 | 450 | 4 | 169,4 | 1,06 |
| 7Б-8Б | 11,41 | 132 | 22,9 | 225,7 | 171,6 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 9Б-10Б | 3,62 | 140 | 10,6 | 103,4 | 78,6 | 400 | 1,5 | 78,2 | 0,62 |
| 10Б-11Б | 6,17 | 145 | 14,6 | 151,4 | 115,1 | 500 | 1,2 | 122,7 | 0,62 |
| 13Б-12Б | 3,53 | 310 | 16,9 | 80,7 | 61,4 | 500 | 1,2 | 122,7 | 0,62 |
| 12Б-11Б | 8,45 | 340 | 24,6 | 161,7 | 122,8 | 500 | 1,2 | 122,7 | 0,62 |
| 11Б-14Б | 18,0 | 250 | 30,8 | 309,1 | 235,0 | 700 | 0,9 | 260,9 | 0,68 |
| 15Б-14Б | 1,65 | 100 | 9,4 | 43,8 | 33,3 | 300 | 2,5 | 45,4 | 0,64 |
| 14Б-8Б | 20,15 | 170 | 35,1 | 325,4 | 247,3 | 700 | 0,9 | 260,9 | 0,68 |
| 16Б-17Б | 3,5 | 250 | 13,8 | 88,0 | 66,9 | 400 | 1,5 | 75,6 | 0,6 |
| 18Б-17Б | 4,5 | 180 | 9,5 | 135,1 | 102,7 | 350 | 6 | 106,1 | 1,1 |
| 17Б-8Б | 9,9 | 270 | 18,1 | 218,7 | 166,2 | 450 | 4 | 169,4 | 1,06 |
| 8Б-ЛОС | 41,45 | 60 | 35,9 | 662,6 | 503,6 | 700 | 3,5 | 514,8 | 1,34 |

## Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

## Территории объектов культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации”  от 25 июня 2002 года №73-ФЗ  объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Информация об объектах культурного наследия на территории Хвойнинского городского поселения представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование объекта культурного наследия | Месторасположения | Землепользователь | Краткая характеристика | Информация о разрабатываемых и утвержденных проектах охранных зон объектов культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект культурного наследия «Могила Васильева Алексея Васильевича (1897-1920), председателя Минецкого волисполкома, погибшего от рук врагов Советской власти», 1920 г | Новгородская область, Хвойнинский район, п.Хвойная, гражданское кладбище | информация отсутствует | описание предмета охраны объекта культурного наследия утверждено приказом комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 24.06.2016 года № 481: - останки усопшего; - мемориальная надпись «Наш народ всегда будет чтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за установление власти Советов. ВАСИЛЬЕВ (НАУМОВ) АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Председатель Минецкого ВИКа родился 1897, в д.Слатино. Убит кулаками в 1920 г. у д.Бабье» | Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.06.2016 года № 489 «Об утверждении охранного обязательства» |
| Объект культурного наследия «Могила Чистякова Якова Карповича (1889-1922), бойца Новгородского батальона ВЧК, убитого кулаками», 1922 г. | Новгородская область, Хвойнинский район, п.Хвойная, гражданское кладбище | информация отсутствует | описание предмета охраны объекта культурного наследия утверждено приказом комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 24.06.2016 года № 474: - останки усопшего; - мемориальная надпись «Наш народ всегда будет чтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за установление власти Советов. ЧИСТЯКОВ ЯКОВ КАРПОВИЧ Уполномоченный войск ВЧК, родился 1898 г., в д.Стеньково. Убит кулаками в 1922 г. у д.Кашино» | Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.06.2016 года № 490 «Об утверждении охранного обязательства» |
| Объект культурного наследия «Воинское кладбище, где похоронены воины Советской Армии, умершие от ран в госпиталях в период Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг. | Новгородская область, Хвойнинский район, п.Хвойная, гражданское кладбище | информация отсутствует | описание предмета охраны объекта культурного наследия утверждено приказом комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 23.06.2016 года № 458: - останки усопших; - конструктивное и архитектурно-художественное решение (при входе на захоронение располагается бетонный «вечный огонь» в виде красной звезды на квадратной плите. На плите надпись «1941-1945 никто не забыт, ничто не забыто». К памятникам ведут бетонные ступени, на которых установлены плиты с фамилиями погибших бойцов; - воинское захоронение состоит из отдельных братских могил, 26 валов; - на 3-ступенчатом постаменте скульптура воина; - на 3-ступенчатом постаменте скульптура женщины; - гранитные плиты с фамилиями погибших бойцов; - текст на гранитных мемориальных плитах | Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 28.06.2016 года № 487 «Об утверждении охранного обязательства» |
| Объект культурного наследия «Здание, в котором в период Великой Отечественной войны формировались партизанские отряды, 1941-1943 гг.» | Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, здание детского противотуберкулезного санатория | информация отсутствует | объект находится в аварийном состоянии | Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.11.2017 года № 879 «Об утверждении охранного обязательства» |
| Объект культурного наследия «Памятный знак на месте расположения в 1942 - 1943 гг. базы II-й партизанской бригады» | Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная | информация отсутствует | описание предмета охраны объекта культурного наследия утверждено приказом комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 24.06.2016 года № 473: -мемориальная надпись «На этом месте в 1942-1944 гг. размещался учебный партизанский лагерь в марте 1943 г. здесь была сформирована II волховская партизанская бригада» | Приказ комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области от 30.06.2016 года № 488 «Об утверждении охранного обязательства» |
| Выявленный объект культурного наследия «Сопка» | п.Хвойная | информация отсутствует | Датировка VIII-X вв. | информация отсутствует |

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель данной категории в земли особо охраняемых территорий.

Органу местного самоуправления рекомендуется обеспечить сохранение следующих объектов:

- Могила экипажа самолета П.Н.Трычкова, Г.И.Швецова, Д.Н.Несмелова»;

- Могила Максимова Андрея Викторовича (Афганистан, 1985 г.).

В генеральном плане на перспективу до 2039 года предлагается:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО;

2) соблюдение государственной охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского поселения.

## Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Хвойнинского городского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ)

## 1. Состояние окружающей среды на территории Хвойнинского городского поселения.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2018 г.), органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях и обязательно должны принимать участие в деятельности по охране окружающей среды.

В соответствии с ФЗ №7-ФЗ (ст.7), к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды на территории поселения, осуществляется силами и средствами сети наблюдения и лабораторного контроля ГО района в целях своевременного обнаружения химического заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воды, почвы, растительности) при чрезвычайных ситуациях.

Сбор, обработку, анализ мониторинговых и прогностических данных от организаций, осуществляющих мониторинг состояния окружающей среды, разработку возможных сценариев развития обстановки, обмен информацией проводит центр мониторинга и прогнозирования ЧС государственного областного учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Новгородской области».

## Охрана атмосферного воздуха.

Под охраной атмосферного воздуха понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ  в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Приоритетным фактором состояния окружающей среды по степени влияния на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Хвойнинского городского поселения являются выбросы от автомобилей, железнодорожного транспорта и стационарных источников - промышленных предприятий, предприятий теплоэнергетики.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и промышленных предприятий.

## Охрана и восстановление водных объектов.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности. Реки подвержены заилению, русло зарастает древесной растительностью, что приводит к деградации водных объектов, невозможности использования его в качестве источников водоснабжения и места нереста рыб, а также к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод, и, как следствие, подтоплению территорий населенных пунктов. Негативное влияние на состояние реки оказывают сбросы недостаточно-очищенных сточных вод, а также хозяйственная деятельность населения.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Контроль за источниками организованных сбросов и выбросов загрязняющих веществ, в том числе и от потенциально опасных в экологическом плане объектов, качеством воды ряда рек, загрязнением почв промышленных площадок осуществляет ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Новгородской области» и его филиал (ЦЛАТИ по Новгородской области).

В режиме повседневной деятельности мониторинг водоемов 1-ой и 2-ой категории осуществляют комплексная химическая лаборатория (КХЛ) Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территориальное управление Роспотребнадзора по Новгородской области, федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» и его 8 филиалов, ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Новгородской области» и его филиалы, территориальное управление Росприроднадзора по Новгородской области, 7 гидрометеостанций, объектовые лаборатории.

Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (НЦГМС) осуществляет систематическое наблюдение за состоянием загрязнения абиотической природной среды: атмосферного воздуха, снежного покрова, природных вод, почв, радиометрических наблюдений.

## Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Постановлением Правительства РФ утвержден федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Его цель - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение.

В настоящее время назрела необходимость:

- освоения современных систем земледелия и землеустройства с учетом перспективы развития земель сельскохозяйственного назначения;

- проведения комплекса агрохимических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования удобрений и мелиорантов в сельском хозяйстве;

- выполнения гидромелиоративных, культуртехнических, противоэрозионных мероприятий и работ по реабилитации нарушенных земель;

- осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.

## Санитарная очистка территории.

# 1.4.1 Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

Существующее положение:

В настоящее время твердые коммунальные отходы накапливаются и транспортируются с территории поселения с использованием несменяемых контейнеров объемом 0,75м3 в количестве 405 шт., «мешковым» способом, не предусматривающем оборудования площадок накопления, с погрузкой в специализированный транспорт непосредственно от населения, согласно разработанных региональным оператором графикам вывоза.

Согласно  Федерального закона от 24.06.1998г.№89-ФЗ (ред. от 29.07.18г.) «Об отходах производства и потребления», 01.06.2018г. на территории Хвойнинского  городского поселения работы по транспортированию твердых коммунальных отходов выполняет региональный оператор ООО «Спецтранс» г. Боровичи, выбранный по итогам конкурса Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Новгородской области, и с которым было заключено сроком на 10 лет соответствующее Соглашение  №1 (зона деятельности-1) от 12.03.2018г. Для оказания услуги  по обращению с твердыми коммунальными отходами населению, учреждениям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям  на  территории Хвойнинского городского поселения региональный оператор на основе договоров и соответствующих лицензий на осуществление данного вида деятельности привлек следующих хозяйствующих субъектов: ООО «Хвойнинское вопроводно - канализационное хозяйство», ООО «НовЖилКом».

Полигоны утилизации промышленных отходов на территории Хвойнинского городского поселения отсутствуют. Сбор, размещение (захоронение), отходов III-IV класса опасности, транспортируемых с территории Хвойнинского городского поселения, производится на полигоне ТБО 8,84га (номер объекта по ГРОРО 53-00007-3-005592-250914), кадастровый паспорт №53/11-752 от 15 января 2011года, срок эксплуатации 15.5лет, мощность полигона 274730м3, расположенном по адресу Новгородская область, Хвойнинский район, Минецкое сельское поселение (6,7 км от р.п. Хвойная по дороге Хвойная – Минцы, урочище Скуратово, западная часть кадастрового квартала,(полигон ТБО). Работы по размещению отходов на основании лицензии и согласно договора с собственником полигона (Администрацией Хвойнинского муниципального района) производит Муниципальное бюджетное учреждение «Хвойнинское городское хозяйство».

Проектное решение

Норма накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,8 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Объемы накопления бытовых отходов представлены в таблице 1.4.1.1

Таблица 1.4.1.1

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 5 682 | 5 432 | 360 | 360 | 1800 | 1800 | 2 046 | 10 228 | 1 955 | 9 777 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 046 | 10 228 | 1 955 | 9 777 |

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:

9 777 * 20 / 10 = 19554 м2 или 1,9 га ≈ 2,0 га

где: 20 – расчетный период, лет;

9 777  – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех коммунальных отходов, которые будут образованы на территории Хвойнинского городского поселения до 2039 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 2,0 га.

В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года №89-ФЗ к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, к вопросам местного значения муниципального района - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В соответствии с ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения

## Эколого-градостроительные мероприятия

## 2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием;

- реконструкция котельных, работающих на угле на природный газ;

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод;

- разработка и изготовление установок доочистки вод;

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства;

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений;

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии;

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях;

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей;

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах;

- озеленение береговой линии;

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов;

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку.

## 2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Органу местного самоуправления разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Хвойнинского городского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок, собрать и вывезти отходы производства и потребления на полигон ТБО; земельный участок, занимаемый свалкой – рекультивировать;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

2. Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

4. Для вывоза мусора из жилой зоны на полигоны ТБО предусматривается специальная автомашина.

## 2.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок;

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Хвойнинском городском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля за состоянием окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории поселения и экологической безопасности населения.

Необходимо обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) поселений отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Цель разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана Хвойнинского городского поселения - анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основная задача – на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработать проектные обоснования минимизации их последствий с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Раздел "Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в дальнейшем - раздел "Перечень основных факторов риска ЧС") разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской федерации;

"Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности", утверждённым Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ;

«Методикой комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002;

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994;

Раздел "Перечень основных факторов риска ЧС" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Краткое описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в ряде разделов настоящего проекта Генерального плана Хвойнинского городского поселения.

На территорию Хвойнинского муниципального района разработан Паспорт безопасности в 2009 г.

## Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, влияния на них факторов риска ЧС.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- эпидемиологического характера;

- экологические;

- природные;

- техногенные.

## Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

## Факторы эпидемиологического и экологического характера

На территории Хвойнинского городского поселения отсутствуют неорганизованные потенциально опасные места размещения отходов.

Создание благополучной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки является непременным условием жизнедеятельности населения населенных пунктов.

## 1.3 Природные факторы

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории поселения являются:

- опасные гидрологические процессы и явления, такие как половодье, паводок, которые могут привести к затоплениям и подтоплениям;

- природные пожары (лесные)

- опасные метероологические процессы и явления, такие, как шквалистые явления ветра, сильный дождь, град и т.д.

Таблица 1.3.1.

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления, год -1 | Частота природного явления , год-1 | Частота наступления ЧС При возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное кол-во н.п., попадающих в зону ЧС, шт/сыч.ч. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.ч. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число погибших, чел | Возможный ущерб, млн.руб. |
| 1.Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Извержение вулкана |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Оползни, м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Селевые потоки |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Снежные лавины,м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Бури, м/с | >32 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Штормы, м/с | 15-31 | 0,05 | 0,05 | 3180 | 149/15,6 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 |
| 9.Град, мм | 20-31 | 0,1 | 0,1 | 100 | 2-3/1,0 | - | - | - | 00,1 |
| 10.Цунами | >5 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Наводнения | >5 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Подтопления | >5 | 0,22 | 0,22 | 500 | 2-3/0,2 | - | - | - | 00,1 |
| 13.Пожары природные, га |  | 0,098 | 0,098 |  |  |  |  |  |  |

## 1.4 Техногенные факторы

- На территории Хвойнинского городского поселения располагается предприятие ООО «Производственная компания» представляющее потенциальную опасность для населения и окружающей среды, также по территории Песского сельского поселения  (10 км от п.Хвойная) проходит участок нефтепровода Ярославль – Кириши 95 км, нефтеперекачивающая станция (НПС) «Песь» ОАО «Транснефть» ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы».

ООО «Производственная компания»

Виды деятельности организации: Производство и реализация пива, безалкогольных напитков, ячменного солода – сырья для производства пива.

Опасным производственным объектом ООО «Производственная компания» является аммиачная холодильная установка (АХУ), предназначенная для поддержания требуемых температурных режимов на всех стадиях технологического процесса производств и хранения продукции.

Общая холодопроизводительность АХУ – 616квт (529760 ккал/час). Количество аммиака, циркулирующего в системе – 1,5 тонны. Общее среднегодовое обращение аммиака (норма дозаправки при невозвратных производственных потерях) – 300 кг (один раз в двагода), компрессорного масла – 200 кг (один раз в год).

АХУ работает по аммиачной схеме одноступенчатого сжатия и обеспечением температуры кипения аммиака – 20оС с двухпозиционным (пуск и остановка) регулированием холодопроизводительности. Система охлаждения – безнасосная, с промежуочным хладоносителем – «рассолом». Схема охлаждения предназначена для получения захоложенного рассола (20% раствор хлористого кальция) – промежуточного хладоносителя с температурой - 15 оС, используемого для производственных целей.

Сведения о проектной и монтажной организациях, осуществивших проектирование и строительство АХУ, отсутствуют. АХУ находится в эксплуатации с 1974г.

Общая численность персонала составляет 76 человек. Наибольшая работающая смена- 68 человек.

Общая численность персонала, обслуживающего АХУ составляет 3 человека, наибольшая работающая смена – 1 человек.

Результаты оценки риска ЧС, включая ЧС, источниками которых могут являться аварии или ЧС на объектах, расположенных на территории транспортные коммуникации, а также природные явления.

Риск ЧС на участках нефтепровода Ярославль – Кириши 95 км нефтеперекачивающей станции (НПС) «Песь» ОАО «Транснефть» ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы»

Возможными источниками ЧС на объектах являются:

- участок нефтепровода Ярославль – Кириши;

- участок нефтепровода Ярославль – Кириши – Приморск;

- участок нефтепровода Палкино – Приморск;

- технологическое оборудование НПС Песь.

Для рассматриваемого объекта основными факторам риска возникновения аварии являются:

- разгерметизация участка нефтепровода Ярославль – Кириши;

- разгерметизация участка нефтепровода Ярославль – Кириши – Приморск;

- разгерметизация участка нефтепровода Палкино – Приморск;

- разгерметизация технологическое оборудование НПС Песь.

Общие причины, регистрируемые при расследовании аварий и неполадок на МН, перечислены ниже:

- коррозия;

- заводские дефекты труб;

- брак СМР;

- механические повреждения;

- ошибки эксплуатации;

- повреждения сторонними лицами;

- отказы оборудования.

Краткая характеристика опасного вещества

Свойства нефти представлены в таблице 1.4.7.

Таблица 1.4.1.

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| - Название вещества: - Химическое - Твердое | Смесь углеводородов Нефть 2 группы |
| - Формула: - Эмпирическая - Структурная | Смесь углеводородов - |
| - Состав: - основной продукт (смесь углеводородов), % - Примеси (с идентификацией) | 98 |

Риск ЧС на электро- энергетических системах и системах связи

Аварии на электроэнергетических объектах Хвойнинского района: ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей.

Основными причинами аварий на электроэнергетических системах являются: износ оборудования, нарушение правил эксплуатации и техники безопасности, стихийные бедствия типа: шквалистый ветер, наводнение, сильный снегопад и др.

В летние месяцы – июнь, июль, август – возможны аварии на электроэнергетических установках, инициированные природными явлениями (грозовой разряд, удар молнии, ливневой дождь, сильный ветер).

Наиболее вероятные обрывы линий электропередачи при обледенении проводов с нарушением энергоснабжения населенных пунктов и объектов экономики.

Таблица 1.4.9. – Частота ЧС, вызванных отключением электроэнергии

Таблица 1.4.2.

| Класс ЧС | Локальные | Местные | Территориальные | Региональные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ЧС, событий/ год | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,01 |

Риск ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных  системах жизнеобеспечения Хвойнинского района:

- аварии на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих средств;

- аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время года;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на коммунальных газопроводах.

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно- эпидемиологической обстановки.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на системах жилищно - коммунального хозяйства приходится в осеннее – зимний отопительный сезон. В этот период увеличивается количество аварий на теплотрассах (причина – изношенность сетей, сложные условия эксплуатации технологического оборудования при резких  перепадах температуры), число обрывов линий электропередач (в связи с налипанием мокрого снега на провода и сильными порывами ветра, а также вследствии перегрузки электрических сетей и за подключения большого количества электронагревательных приборов).

Вероятность возникновения ЧС на системах электроснабжения выше, чем вероятность возникновения ЧС на системах коммунального жизнеобеспечения (системах водо-, тепло-, и газоснабжения).

По статистике количество аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения по сравнению с теплым периодом на порядок, а пик приходится на декабрь- январь. И на первом месте среди приводящих к авариям причин стоит степень изношенности объектов ЖКХ  (30,4%), на втором – нарушение правил эксплуатации (25,6%), на третьем – неподготовленность инфраструктуры (24,5%). А стихийные бедствия (11,8%) занимают только четвертую строчку в данном списке.

Наиболее аварийными месяцами являются январь, февраль, март. Наименее аварийными – июнь, июль, август, сентябрь, что обусловлено приостановкой эксплуатации сетей тепло- и водоснабжения для проведения ремонтных работ.

Прогнозируемое количество чрезвычайных ситуаций 1-2 ЧС/год.

Риск ЧС, источниками которых могут явиться аварии на транспортных коммуникациях

Основные виды транспорта на территории Хвойнинского района – автомобильный и железнодорожный. По территории района проходит участок железнодорожной магистрали Москва – Санкт – Петербург. Сеть автомобильных дорог составляет 590 км., из них с твердым покрытием – 150км.

Риск ЧС на железной дороге

По территории Хвойнинского района проходит участок Октябрьской железной дороги Москва – Санкт – Петербург. Протяженность данного участка составляет около 120 км.

По железной дороге осуществляется перевозка опасных грузов (аммиак, уксусная кислота, серная кислота, метанол, формалин, бензин, керосин, пропан) в цистернах  единичной емкостью 37-43  т. Частота перевозки опасных грузов в течении года составляет:

–  аммиак – 1шт.;

– уксусная кислота – 1 шт.;

– серная кислота – 1 шт.;

Риск ЧС на автомобильной дороге

По автомобильным дорогам Хвойнинского района осуществляется перевозка опасных грузов (аммиак, бензин, дизельное топливо, пропан).

С наибольшей частотой перевозка опасных грузов осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Протяженность их составляет около 452км.

Интенсивность аварий автомобилей при перевозке опасных грузов составляет 1,2х10-61/ (транспорт.км) («Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах» Акимов В.А. – М.: Деловой экспресс,2004.).

Утечка ГСМ при разгерметезации автоцистерны

В результате утечки ГСМ возможно возгорание топлива при наличии источника зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливо – воздушной смеси.

Риск ЧС, источниками которых могут явиться опасные природные процессы

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории Хвойнинского района являются опасные метерологические процессы и явления такие, как шквалистый ветер, сильный дождь, сильный туман и т.д. В таблице 76 представлен перечень опасных природных (метерологических) явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации, пвторяемость этих явлений на территории Хвойнинского района (по данным центра мониторинга ГОУ «Управление ЗНЧС и ПБ по Новгородской области»).

Таблица 1.4.10 – Опасные природные явления, способные привести к ЧС на территории Хвойнинского района

Таблица 1.4.3.

| Явление | Повторяемость |
| --- | --- |
| Сильный ветер, шквал | Зимой 2-3 раза за 10 лет |
| Летом 1-2раза в год | 5-10 |
| Крупный град | 1 раз за 10 лет |
| Очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет |
| Сильный гололед, сильное сложное отложение | 4 раза за 10 лет |
| Сильный мороз | 1 раз за 10 лет |
| Сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1-2 раза в год |
| Половодье | 2-3 раза за 10 лет |

Вероятности возникновения различных видов ЧС природного характера на территории области и их ожидаемое количество представлены в таблице 1.4.11.

Таблица 1.4.11

| Наименование источника ЧС | Интенсивность ЧС, ед./год | Вероятность возникновения ЧС локального уровня в год | Вероятность возникновения ЧС муниципального уровня в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквалы сильный ветер | 0,25 | 0,23 | 0,05 |
| Сильный снег, метель | 0,3 | 0,21 | 0,1 |
| Высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые паводки, заторы): разрушение мостов | 0,2 | 0,22 | 0,22 |
| Лесные пожары | 2,1 | 0,98 | 0,098 |

Анализ статистических данных за ветровым режимом, позволяет отметить, что в пределах зоны расположения территории Хвойнинского района возможны сильные ветры – ураганы скоростью до 25м/с

Воздействие шквалистого ветра на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. В качестве обобщенной характеристики воздействия шквалистого ветра принята скорость ветра и его сила.

Вероятность скорости ветра 25м/с в районе расположения составляет 0,05.

Выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития ЧС

Анализируя данные из выше приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:

- значения индивидуальных рисков для населения зон риска при возникновении аварий на объектах транспорта и пожароопасных объектах входят в область пренебрежимо малых рисков; степень риска характеризуется как «Низкая»;

- значение индивидуальных рисков для населения зон риска при возникновении аварий на взрывоопасных и химически опасных объектах входят в область, требующую принятия определенных мер по снижению рисков с учетом экономической (финансовой) целесообразности этих мер; степень риска данной области характеризуется как «Средняя»

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения муниципального образования в чрезвычайных ситуациях, следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях чрезвычайных ситуаций; имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной чрезвычайной ситуации.

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мероприятия по защите должны осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормативного воздействия на людей, реализовавших поражающих факторов.

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите людей надлежит проводить по направлениям и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это воздействие.

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайной ситуации, обусловленной природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, является общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми муниципальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами формирования, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) (ГОСТ Р 22.3.03-94)

Систему защиты населения в чрезвычайных ситуациях следует формировать на основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование характера, масштабов и времени существования вероятных чрезвычайных ситуаций;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов по показателям и характеристикам.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей, составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности подлежат учту при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, при разработке планов защиты населения от ЧС на подконтрольных территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных, техногенных и чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени   существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций.

- Снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях, путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных;

- Снижением опасности объектов и коммуникаций, созданием объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки города, строительством специфически устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятием соответствующих объемам- планировочных и конструктивных решений;

- Повышением устойчивого функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактики нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей.

- Организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций, а также осуществлением аварийно- спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлением жизнеобеспечения населения на территориях, подвергших воздействию разрушительных и вредоностных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорией и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС;

- проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

- осуществление контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно – ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технологической эксплуатации;

- проведение своевременного контроля за состоянием оборудования и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;

- проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под оборудованием на наличие просадок или каких- либо других дефектов;

- проведение систематического наблюдения за состоянием технологических сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции и остекления; своевременным проведением ремонта перечисленных элементов;

- поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- заключение договоров с производителями на сервисное обслуживание оборудования для обеспечения квалификационного его ремонта;

- проведение сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;

- обеспечение надлежащего хранения и ведения проектно- сметной и эксплуатационной документации и поддержание нормативных запасов материально – технических ресурсов для ликвидации аварий;

- совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях;

- наличием средств защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности.

## Инженерно – технические мероприятия по ГО и ЧС

## Инженерно – технические мероприятия по ГО

Инженерно – технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Вместимость существующих защитных сооружений ГО (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных ЧС

- Число жителей муниципального образования Хвойнинского городского поселения – 5768 (на перспективу 5432 человек).

Число укрываемых: на расчетный срок

- 5432х0,85 = 4617 (коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

- Потребная мощность ПРУ составит: 0,57х4617 = 2632м2

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением.

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

## Инженерно – технические мероприятия по  ЧС природного и техногенного характера.

## 2.2.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Новгородской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 2.2.2. Мероприятия по  ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

## Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 2.2.3. Мероприятия по  ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды  к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Хвойнинского городского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1.Обеспечение населенного пункта средствами проводной связи и радиосвязи.

2.Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3.Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

Таким образом, защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения муниципального образования в чрезвычайных ситуациях, следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях чрезвычайных ситуаций, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий.

Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной чрезвычайной ситуации.

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мероприятия по защите должны осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормативного воздействия на людей, реализовавшихся поражающих факторов.

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите людей надлежит проводить по направлениям и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это воздействие.

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайной ситуации, обусловленной природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, является общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми муниципальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) (ГОСТ Р 22.3.03-94).

Систему защиты населения в чрезвычайных ситуациях следует формировать на основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных чрезвычайных ситуаций;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов по показателям и характеристикам.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей, составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности подлежат учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, при разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением  вероятности  возникновения   и  уменьшением   возможных масштабов источников природных, техногенных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях, путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных;

- снижением опасности объектов и коммуникаций, созданием объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки города,  строительством специфически устойчивых, в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятием соответствующих объемно планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлением жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС;

- проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

- осуществление контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;

- проведение своевременного контроля за состоянием оборудования и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;

- проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под оборудованием на наличие просадок или каких-либо других дефектов;

- проведение систематического наблюдения за состоянием технологических сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции и остекления; своевременным проведением ремонта перечисленных элементов.

# 21. Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Хвойнинского городского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования Хвойнинского городского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Хвойнинского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от  24 июня 1998 г. №89-ФЗ ;

- Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года №122-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. №832 «О федеральной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года №363. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ»;

- Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия *»;

- Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. №30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. №848 «О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2010-2021 годы)»;

- Приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 июля 2008 г. №151 «Об утверждении Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья;

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» от 1 декабря 1998 года №1420;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог» от 14 апреля 2007 г. №233;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода  и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01)» от 26 июля 2001 г. №2826;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» от 24 апреля 2002 №3399;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», от 30 апреля 2003г. за №4475;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 января 2008 №10995;

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73)

- СНиП 32-03-96 «Аэродромы», приняты Постановлением Минстроя РФ от 30 апреля 1996 г. №18-28;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №70);

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №71);

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72);

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов      и    маломобильных     групп населения   (в   части   требований    к специализированным зданиям). (утв. Приказом Госкомархитектуры от 04.10.1991 №134);

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований  Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №178;

- Областной закон Новгородской области от 5 декабря 2011 года № 1129-ОЗ «О концепции социально-экономического развития области»;

- Областной закон Новгородской области от 5 января 2004 года №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;

- Постановление правительства Новгородской области от 17 октября 2013 года №271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2021 годы»;

- Областной закон Новгородской области от 2 апреля 2008 года №280-ОЗ «Об областной целевой программе «Развитие производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах Новгородской области»;

- Областной закон от 17 января 2005 года №396-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хвойнинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений;

- Постановление Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 26 апреля 2018 г. №166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018 - 2021 годы»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года №323 «Об утверждении областной целевой программы «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 марта 2007 г. №71 «О комплексной программе развития здравоохранения Новгородской области на 2007-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 сентября 2010 г. №462 «Об утверждении областной целевой программы развития образования на 2011-2020 годы»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 г. №320 «О государственной программе Новгородской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 09 апреля 2008 года №124 «О целевой программе «Развитие институтов гражданского общества на территории области на 2008-2019 годы»;

- Указ Губернатора Новгородской области от 31 января 2017 г. №37 «Об утверждении региональной программы газификации Новгородской области на 2017 - 2021 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 22 мая 2007 года №141 «Об утверждении среднесрочной программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории области на 2007-2019 годы;

- Постановление Администрации Новгородской области от 6 мая 2008 г. №156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2019 годы»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 17 октября 2013 г. №267 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 17 апреля 2009 года №112 «Об областной целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2009-2019 годы);

- Постановление Правительства Новгородской области от 17 октября 2013 года №275 «О государственной программе Новгородской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 19 марта 2008 г. №74 «Об областной целевой программе «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2019 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 2 апреля 2008 г. №103 «Об утверждении региональной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2019 года»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 28 марта 2008 г. №95 «О целевой программе «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области на 2008-2019 годы»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года №319 «О государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 сентября 2010 г. №458 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011 - 2019 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 04 июня 2009 года №176 «Об областной целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Новгородской области на 2009-2019 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 августа 2002 г. №187 «Об утверждении областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Новгородской области (2002-2019 годы)»;

- Постановление Правительства Новгородской области от 17 октября 2013 г. №268 «О государственной программе Новгородской области "Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 10 июня 2005 года №785 «Об утверждении границ (черты) р.п.Хвойная»;

- Устав Хвойнинского городского поселения (утв. решением Совета Депутатов Хвойнинского городского поселения от 06 апреля 2018 г. №99);

- Постановление Администрации Хвойнинского муниципального района от 03.02.2017 №62 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значении, являющихся собственностью Хвойнинского городского поселения и о присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения, являющимся собственностью Хвойнинского городского поселения»;

- Решение Совета депутатов Хвойнинского городского поселения «Об утверждении Плана социально-экономического развития Хвойнинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019»;